Plan gospodarenja otpadom

OPĆINE PETROVSKO

za razdoblje 2017.-2022. godine

Zagreb, veljača 2018.

NASLOV:		PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PETROVSKO ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

NOSITELJ ZAHVATA:		Općina Petrovsko

Petrovsko 1, 49234 Petrovsko

UGOVOR broj:			TD 117/17

IOD br.:			T-06-P-3300-1383/17

VODITELJ: TOMISLAV DOMANOVAC, dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing.

IZRAĐIVAČI:

IPZ Uniprojekt TERRA

|  | DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ. TOMISLAV DOMANOVAC, dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing. SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. VEDRAN FRANOLIĆ, mag.ing.aedif. IRENA JURKIĆ, ing.arh. struč.spec.ing.aedif. ANA-MARIJA VRBANEK, vš.mod.diz. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suradnici iz IPZ Uniprojekt MCF: |  |  |
|  | mr.sc. GORAN PAŠALIĆ, dipl.ing.rud. SANDRA NOVAK MUJANOVIĆ, dipl.ing.preh.tehn. univ.spec.oecoing. MLADEN MUŽINIĆ, dipl.ing.fiz. JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif. DAMIR ANANIĆ, mag.ing.aedif. |  |  |

DIREKTOR:

Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ:

UVOD		1

NAZIVLJE I KRATICE	3

ZAKONODAVNI OKVIR I TEMELJI POLITIKE GOSPODARENJA OTPADOM U RH	8

1	STANJE GOSPODRENJA OTPADOM	16

1.1	Porijeklo, sastav, kategorije i vrste otpada	16

1.1.1	Porijeklo, kategorije, vrste i količine otpada	16

1.1.2	Sastav komunalnog otpada	19

1.2	Postojeće građevine, uređaji i sustavi za gospodarenje otpadom	21

1.2.1	Odlagalište otpada „Gorjak“	21

1.2.2	Reciklažno dvorište	21

1.2.3	Sustavi za gospodarenje otpadom	22

1.3	Lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš	24

1.4	Podaci o lokacijama onečišćenih opasnim otpadom i njihovom uklanjanju	24

1.5	Podaci o zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000	24

2	OSNOVNI CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM	25

2.1	Ciljevi gospodarenja otpadom koji proizlaze iz strateških i planskih dokumenata te ZOGO-a	25

2.2	Status postizanja ciljeva gospodarenja otpadom koji proizlaze iz ZOGO-a	27

3	PROCJENA RAZVOJA TIJEKA OTPADA, POTREBE I NAČIN USPOSTAVE NOVIH SUSTAVA I MREŽE GRAĐEVINA I UREĐAJA ZA GOSPODARENJE otpadOM	29

3.1	Procjena razvoja tijeka otpada	29

3.2	Potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom	35

3.2.1	Cjeloviti sustav sprječavanja nastajanja otpada i gospodarenja otpadom	35

3.2.2	Gospodarenje komunalnim i proizvodnim otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada	40

3.2.3	Planirani objekti i oprema za gospodarenje otpadom	46

4	KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAČELNIH LOKACIJA I POTREBNIH KAPACITETA NOVIH GRAĐEVINA I POSTROJENJA	48

4.1	Kriteriji za određivanje načelnih lokacija novih građevina i postrojenja	48

4.2	Kriteriji za određivanje potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja	49

5	OPĆI TEHNIČKI ZATHJEVI ZA GRAĐEVINE I POSTROJENJA	50

6	ORGANIZACIJSKI ASPEKTI GOSPODaRENJA OTPADOM I RASPODJELA ODGOVORNOSTI IZMEĐU PRIVATNIH I JAVNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE GOSPODARENJEM OTPADOM	51

6.1	Organizacijski aspekti gospodarenja otpadom	51

6.2	Nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom	51

7	MJERE ZA PROVEDBU PLANA	53

7.1	Mjere za unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	53

7.1.1	Aktivnosti i mjere za ostvarivanje ciljeva gospodarenja komunalnim otpadom	54

7.1.2	Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada	55

7.1.3	Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	56

7.2	Mjere za unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada	59

7.2.1	Biorazgradivi komunalni otpad	60

7.2.2	Otpadni tekstil i obuća	61

7.2.3	Građevni otpad	61

7.2.4	Ambalaža i ambalažni otpad	62

7.2.5	Otpad iz električne i elektroničke opreme	62

7.2.6	Otpadna vozila	63

7.2.7	Otpadne baterije i akumulatori	63

7.2.8	Otpadne gume	63

7.2.9	Otpadna ulja	63

7.2.10	Otpad iz industrije titan dioksida	63

7.2.11	Otpad koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT)	64

7.2.12	Otpad koji sadrži azbest	64

7.2.13	Otpadni mulj iz uređaja za obradu otpadnih voda	64

7.2.14	Medicinski otpad	65

7.2.15	Otpadni brodovi i morski otpad	65

7.3	Mjere za gospodarenje opasnim otpadom	65

7.4	Mjere sanacija lokacija otpadom onečišćenih lokacija	66

7.5	Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti	67

7.5.1	Ciljevi	67

7.5.2	Ciljne skupine	68

7.5.3	Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva	68

7.6	Mjere za unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom	69

7.7	Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom	69

7.8	Mjere unaprjeđenja upravnih postupaka u gospodarenju otpadom	69

7.9	Sažeti pregled aktivnosti i mjera te rokova izvršenja plana	70

8	PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	71

9	PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA	73

9.1	Sprječavanje nastanka otpada	73

9.2	Postojeće stanje na području sprječavanja nastanka otpada	73

9.3	Ciljevi i prioriteti	73

9.4	Mjere sprječavanja nastanka otpada	73

10	FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA PLANA	74

10.1	Izvori financiranja	74

10.2	Financijska sredstva potrebna za realizaciju Plana te rokovi izvršenja	75

11	POPIS KORISTENIH PODLOGA - PODATAKA	77

- UVOD

Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša, te zahtijeva prioritetno rješavanje i usklađivanje sa standardima Europske unije (EU).

Pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), međunarodnom Konvencijom o kontroli prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju – Baselska konvencija (NN – Međunarodni ugovori, 3/94), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17) i više pod zakonskih propisa koji reguliraju postupanje s posebnim kategorijama otpada.

U skladu s legislativom, gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05), kao planski dokument, propisala je smjernice, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom, kao provedbeni dokument Strategije, propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom. U Republici Hrvatskoj na snazi je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) s kojim se izrađuju i usklađuju planovi gospodarenja otpadom nižeg reda, tj. jedinica lokalne samouprave.

Prema članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, treba sadržavati sljedeće (u zagradi su navedena poglavlja ovog Plana u kojem su obrađene pobrojane teme):

- analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva (obrađeno u poglavljima 1, 2.2),

- podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva (obrađeno u poglavljima 1.1, 2.1, 3.1),

- podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom (obrađeno u poglavljima 1.2, 1.3, 3.2.3),

- podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju (obrađeno u poglavlju 1.4),

- mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada (obrađeno u poglavlju 7.5),

- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada (obrađeno u poglavljima 7.1, 7.2, 7.3, 7.4),

- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (obrađeno u poglavlju 7.1.2),

- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (obrađeno u poglavlju 7.1.3),

- popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana (obrađeno u poglavlju 8),

- organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom (obrađeno u poglavljima 7 i 10.2),

- rokove i nositelje izvršenja Plana (obrađeno u poglavljima 6.2, 7.9).

Ovaj Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2017.-2022. godine usklađen je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, nacionalnom Strategijom i Planom gospodarenja otpadom te ostalim propisima iz područja gospodarenja otpadom, a ujedno je usklađen i s okvirnom Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC) koja se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu, a koja postavlja prioritete:

- sprječavanje nastajanja otpada,

- pripremu za ponovnu uporabu,

- recikliranje,

- ponovno korištenje (oporaba), npr. energetsko korištenje i dr.,

- zbrinjavanje ostatnog otpada.

Poput drugih područja zaštite okoliša, i u području gospodarenja otpadom najbolji rezultati postižu se sinergijom svih sudionika i čimbenika pa tako i ovaj Plan gospodarenja otpadom uključuje suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u rješavanju zajedničkih pitanja gospodarenja otpadom.

- NAZIVLJE I KRATICE

U ovom Planu u uporabi su pojmovi i kratice iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Plana i Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sa sljedećim značenjem:

»biološki razgradivi otpad« je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;

»biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;

»biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;

»centar za gospodarenje otpadom« je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada;

»gospodarenje otpadom« su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik;

»građevina za gospodarenje otpadom« je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada;

»građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao;

»inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama;

»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;

»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

»mobilni uređaj za obradu otpada« je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje, u pravilu, na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 i postupaka R i D u kojima nastaje otpadna voda koja se ispušta u okoliš. Mobilnim uređajem za obradu otpada ne smatra se onaj uređaj koji se koristi duže od šest mjeseci na određenoj lokaciji, osim mobilnog uređaja kojim se koristi radi sanacije onečišćene lokacije;

»najbolje raspoložive tehnike« su najbolje raspoložive tehnike sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša;

»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;

»neusklađeno odlagalište« je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i određeno je odlukom iz članka 26. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;

»obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući:

- interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje,

- odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine),

- iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada

»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;

»opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;

»oporaba otpada« je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe;

»otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa;

»otpadna ulja« su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja;

»ovlaštenik« je pravna ili fizička osoba – obrtnik kojem je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dana suglasnost za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi gospodarenja posebnom kategorijom otpada;

»ponovna uporaba« je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni;

»posjednik otpada« je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada;

»posrednik« je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, uključujući i posrednika koji ne preuzima otpad u neposredni posjed;

»postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada;

»pretovarna stanica« (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja;

»priprema za ponovnu uporabu« su postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade;

»problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;

»proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;

»proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada;

»reciklažno dvorište« je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

»reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada;

»recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje;

»sakupljanje otpada« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu;

»skladištenje otpada« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana;

»sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju:

- količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,

- štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili

- sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

»tehnološki procesi gospodarenja otpadom« (u daljnjem tekstu: tehnološki procesi) su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuju prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama;

»vlasnik otpada« je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada;

»zbrinjavanje otpada« je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

Kratice:

| BDP; Bruto domaći proizvod. BO; Biološka obrada. CGGO; Centar za gospodarenje građevnim otpadom. CGO; Centar za gospodarenje otpadom; RCGO (regionalni), ŽCGO (županijski). CPU; Centar za ponovnu uporabu. CS; Civilni sektor. DZS; Državni zavod za statistiku. EE; Električni i elektronički uređaji i oprema. EU; Europska unija. FKO; Fizikalno-kemijska obrada. FZOEU; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. GIO; Gorivo iz otpada (RDF, SRF; engl.). GO; Građevni otpad. HAOP; Hrvatska agencija okoliš i prirodu. HV; Hrvatske vode. IPPC; Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja (Integrated pollution prevention control). ISZO; Informacijski sustav zaštite okoliša. JLS; Jedinica lokalne samouprave. JP(R)S; Jedinice područne (regionalne) samouprave. KB; Ključni broj otpada prema Katalogu otpada. kć; Kućni, kućanstva. KO; Komunalni otpad. MBO; Mehaničko-biološka obrada. MGIPU; Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. MGPO; Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. MINFIN; Ministarstvo financija. MINZDR; Ministarstvo zdravstva. mKO; Miješani komunalni otpad (ključni broj otpada 20 03 01). MMPI; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. MO; Mehanička obrada. MP; Ministarstvo poljoprivrede. MUP; Ministarstvo unutarnjih poslova. MZOE; Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. NN; Narodne novine. NPO; Neopasni proizvodni otpad. NRT; Najbolje raspoložive tehnike (Best available techniques, BAT; engl.). PCB; Poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. PGO; Plan gospodarenja otpadom. PKO; Posebne kategorije otpada. PO; Proizvodni otpad. POOPSS; Poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. POV; Pročišćavanje otpadnih voda. PS; Pretovarna stanica. PU; Privatna ulaganja. RD; Reciklažno dvorište. RH; Republika Hrvatska. rKO; Odvojeno skupljeni ili za reciklažu pripremljeni otpad. ROO; Registar onečišćavanja okoliša. st; Stanovnik. TO; Termička obrada. ZOGO; Zakon o održivom gospodarenju otpadom. |  |
| --- | --- |

- ZAKONODAVNI OKVIR I TEMELJI POLITIKE GOSPODARENJA OTPADOM U RH

Zakonodavni okvir RH

Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH su:

Osnovni

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

- Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

- Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)

- Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

- Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)

- Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)

- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/16, 109/12)

Posebne kategorije otpada:

- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)

- Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13) – važeći dio

- Pravilnik o gospodarenja otpadnim gumama (NN 113/16)

- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 , 45/12, 86/13)

- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)

- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)

- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13) – važeći dio

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14)

- Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)

Ostali  propisi važni za gospodarenje otpadom:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15)

- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17)

- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 03/17)

- Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14)

Zakonodavni okvir EU

Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadržan je u rezoluciji Vijeća EU-a o Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01), koja se temelji na tada važećoj okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC) i drugim europskim propisima na području gospodarenja otpadom.

Postoje tri ključna europska načela:

- prevencija nastajanja otpada

- izdvojeno skupljanje i ponovna uporaba

- poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora.

Direktive EU-a za područje gospodarenja otpadom organizirane su u četiri »grupe« direktiva, ovisno o tome propisuju li:

- okvir gospodarenja otpadom (okvirna direktiva o otpadu i direktiva o opasnom otpadu)

- posebne tokove otpada (direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja, direktiva o otpadu iz industrije u kojoj se koristi titan-dioksid, direktiva o otpadnim vozilima, direktiva o mulju iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, direktiva o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari, direktiva o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila)

- pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada (uredba o nadzoru i kontroli otpreme otpada unutar područja, na području i s područja EU-a)

- građevine za obradu i odlaganje otpada (direktiva o odlagalištima, direktiva o spaljivanju otpada, direktiva o integriranoj prevenciji i kontroli onečišćenja).

Najvažnije europske direktive i akti u sektoru gospodarenja otpadom su:

- Direktiva 2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadu i ukidanju određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.)

- Direktiva 2010/75/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.)

- Direktiva Vijeća 1999/31/EZ o odlaganju otpada (SL L 182, 16. 7. 1999.)

- Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5. 6. 2009.)

- Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojom se ukida Direktiva 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.)

- Direktiva 2004/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. koja izmjenjuje i dopunjuje Direktivu 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 047 18/02/2004.)

- Direktiva 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.)

- Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24. 7. 2012.).

- Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU-e) br. 255/2013 kojom se, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, dopunjuju prilozi I.C, VII. i VIII. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 79, 21.3.2013.)

- Odluka Komisije 2000/532/EZ koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ koja donosi popis otpada u skladu s člankom 1. točkom (a), Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ koja donosi popis opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4., Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226,6.9.2000.)

- Odluka Komisije 2011/753/EU o uspostavi pravila i metoda izračuna za provjeru poštivanja ciljeva iz članka 11(2) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 25.11.2011.)

Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj

Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda, tla i zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije, što su osnovni uvjeti zdravog i održivog razvoja. Zaštita okoliša temelji se na Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15).

Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17) i Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN br. 130/05) ) te Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN br. 03/17).

A) Zakon o održivom gospodarenju otpadom uređuje način gospodarenja otpadom koji predstavlja skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

- sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš

- obavljanje sakupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti

- skrb za odlagališta koja su zatvorena.

S otpadnim tvarima treba se postupati na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne rabe postupci i načini koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

- rizik onečišćenja voda, tla i zraka

- nastajanje eksplozije ili požara

- pojava buke

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta

- štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti

- narušavanje javnog reda i mira.

B) Strategija gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj između ostalog predviđa sljedeće aktivnosti:

- postupno organiziranje središta gospodarenja otpadom s postrojenjima za obradu, odlagalištima i drugim sadržajima, uz postupnu sanaciju i zatvaranje većine postojećih odlagališta

- sprječavanje ispuštanja otpada u jezera, rijeke i potoke

- centar za gospodarenje opasnim otpadom s mrežom sabirališta

- kontrolirane prioritetne tokove otpada

- visok stupanj sudjelovanja domaće industrije, opreme i usluga u projektima gospodarenja otpadom kao doprinos smanjivanju nezaposlenosti

- angažman domaćih i stranih partnera i kapitala na temelju nezavisnih studija opravdanosti i potporu zajedničkim ulaganjima na osnovi javnog i privatnog partnerstva na bazi IPPC – BAT tehnologije

- jačanje postojeće organizacije gospodarenja otpadom i osnivanje međuresorske koordinacije za gospodarenje otpadom, što bi osiguralo suradnju relevantnih ministarstava za pojedine tokove otpada

- edukaciju javnosti, stručnjaka i upravnih struktura: programi i aktivnosti za podizanje razine znanja trebaju imati razvojni, istraživački i djelatni pristup.

C) Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine je osnovni dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje od šest godina.

Temeljni zadatak PGO RH je organiziranje provođenja glavnih ciljeva Strategije. ZOGO je propisao osnovni sadržaj PGO RH koji sadrži sljedeće: analizu i ocjenu stanja gospodarenja s otpadom i analizu i utvrđivanje lokacija onečišćenih otpadom; osnovne ciljeve gospodarenja otpadom; vrste, količine i porijeklo proizvedenog otpada na području RH, otpad koji će se vjerojatno izvoziti ili uvoziti u RH te procjenu budućih tokova otpada; postojeće sustave i mrežu građevina i uređaja za gospodarenje otpadom uključujući sve programe/sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada; procjenu razvoja tijeka otpada, potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom; kriterije za određivanje načelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih građevina i uređaja za gospodarenje otpadom; opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom; organizacijske aspekte gospodarenja otpadom i raspodjela odgovornosti između privatnih i javnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom; popis projekata RH, JP(R)S i JLS važnih za provedbu Plana; izvore i visine financijskih sredstava za provedbu svih mjera gospodarenja otpadom; procjenu korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih i drugih instrumenata u gospodarenja otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta; mjere i smjernice (politike) za provedbu Plana koje sadrže:

- opće mjere za gospodarenje otpadom,

- mjere za gospodarenje opasnim otpadom i sanaciju Planom utvrđenih lokacija   onečišćenih otpadom,

- mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

- opće smjernice (politike) gospodarenja otpadom i metode gospodarenja otpadom ili politike za otpad koji predstavlja posebne probleme u gospodarenju

- smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarskim načelima,

- smjernice za osiguranje najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i gospodarskih mjera za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom,

- kriterije tehničke i ekonomske provedivosti u gospodarenju opasnim otpadom,

- financiranje mjera za uspostavu sustava gospodarenja otpadom,

- mjere potrebne radi primjene kampanja za podizanje svijesti javnosti i pružanje potrebnih informacija namijenjenih široj javnosti ili posebnoj skupini zainteresiranih potrošača,

- mjere gospodarenja morskim otpadom.

- način i rokove izvršenja Plana.

Nadzor nad provedbom PGO RH obavlja MZOE. Plan sadrži i kartu gospodarenja otpadom.

D) Zakonske obveze iz postojeće zakonske regulative

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom, koje proizlaze iz ZOGO-a, država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje i suspaljivanje otpada. Prema članku 28. Zakona jedinice lokalne samouprave odgovorne su za:

- uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO-u te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- donošenje i provedbu PGO-a

- provođenje edukativno-informativne aktivnosti na svom području i

- provedbe akcija prikupljanja otpada

- sudjelovati u sustavu sakupljanju posebnih kategorija otpada

Više JLS mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više navedenih obveza.

Vezano za odvojeno sakupljanje JLS dužne su (članak 35.)

JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području

- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini,

- obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i

- uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

JLS:

- koja ima 1.500 stanovnika ili manje, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem,

- koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području,

- koja ima više od 100.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje četiri reciklažna dvorišta i još po jedno na svakih idućih 30.000 stanovnika na svojem području,

- dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem,

- dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Reciklažno dvorište

- Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem otpada dužna je:

  - zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu nastalom u kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad,

  - odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima,

  - predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada,

  - sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada,

- Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima jedinice lokalne samouprave, pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade,

- Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad,

- Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu. Osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom,

- Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika.

Otpad odbačen u okoliš (tzv. „divlja" odlagališta)

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području  osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada.  U skladu s čl. 36. Zakona, provedbu ove obveze osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave - komunalni redar:

- Mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

- Mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Mjere navedene pod 1. uključuju:

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

- uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

- druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Mjere navedene pod 2. uključuju:

- radi provedbe mjera komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru),

- istekom roka rješenjem o sanaciji lokacije komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, jedinica lokalne samouprave  dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada,

- sredstva za provedbu mjera iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave,

- jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

STANJE GOSPODRENJA OTPADOM

Postojeće stanje sustava gospodarenja otpadom u Općini Petrovsko rezultat je postupne realizacije u skladu s planskim dokumentom o gospodarenju otpadom iz prethodnog razdoblja (Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2008.-2015., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/2008. od 27. studenoga 2008. godine).

Procjena količine komunalnog otpada prema tokovima i načinu gospodarenja, kao i korištenim objektima i opremi u funkciji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Petrovsko, bila je omogućena na temelju podataka kojima raspolaže Općina Petrovsko i komunalno poduzeće Krakom d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga iz Krapine, kao i iz podataka iz nacionalne baze podataka o otpadu (ROO, HAOP), Državnog zavoda za statistiku (DZS) i dr.

Porijeklo, sastav, kategorije i vrste otpada

Porijeklo, kategorije, vrste i količine otpada

Za procjenu količina otpada koriste se službeni podaci prijavljeni u Registar onečišćavanja okoliša (ROO, HAOP). Sakupljeni otpad za zbrinjavanje odlaganjem se ne važe, tako da su se količine procjenjivale ovisno o vrsti vozila koja dovoze otpad, odnosno vrsti otpada.

Količine sakupljenog komunalnog otpada na području Općine Petrovsko u razdoblju od 2008. do 2016. godine, a koje su evidentirane u bazi podatka Agencije za zaštitu okoliša (sada HAOP), prikazane su u tablici 1.1.1/1. Količine sakupljenog komunalnog otpada odnose se na komunalni otpad iz kućanstava, što su ujedno i ukupne evidentirane količine s područja Općine Petrovsko.

Tablica 1.1.1/1 – Količine sakupljenog komunalnog otpada na području Općine Petrovsko u razdoblju od 2008. do 2016. godine – otpad iz kućanstva

| Vrsta otpada (KB i naziv pod kojim je otpad prijavljen) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 06 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0,2 |
| miješana ambalaža |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0,2 |
| 15 01 07 |  |  |  | 0,96 |  | 0,88 |  |  |  |
| staklena ambalaža |  |  |  | 0,96 |  | 0,88 |  |  |  |
| 16 01 03 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| istrošene gume |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 13* |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| stara oprema koja sadrži opasne komponente2 koje nisu navedene pod 16 02 09 do 16 02 12 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 01 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 9,6 |
| papir i karton |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 9,6 |
| 20 01 02 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,9 |
| staklo |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,9 |
| 20 01 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| odjeća |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 20 01 23* |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| odbačena oprema koja sadrži fluoro-klorougljikovodike |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 20 01 35* |  | 0 |  |  |  |  | 1,784 |  | 0,16 |
| odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente6 |  |  |  |  |  |  | 1,784 |  |  |
| odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente [7] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 20 01 39 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2,5 |
| plastika |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2,5 |
| 20 01 40 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2,6 | 0,3 |
| metali |  |  | 4 |  |  |  |  | 2,6 | 0,3 |
| 20 02 01 |  |  |  | 68,1 | 49,5 | 78,6 |  |  |  |
| biorazgradivi otpad |  |  |  | 68,1 | 49,5 | 78,6 |  |  |  |
| 20 02 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| ostali otpad koji nije biorazgradiv |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 20 03 01 |  | 605 | 510 | 319,7 | 292,6 | 282,4 | 489,7 | 443,7 | 456,5 |
| miješani komunalni otpad |  | 605 | 510 | 319,7 | 292,6 | 282,4 | 451,8 | 406,5 | 407,7 |
| 20 03 04 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |
| muljevi iz septičkih jama |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 03 07 |  |  |  | 94,5 | 60 | 58,2 | 19,3 | 18,3 | 18,0 |
| glomazni otpad |  |  |  | 94,5 | 60 | 58,2 | 57,2 | 55,5 | 66,8 |
| Ukupno, t/god: |  | 605 | 530 | 486,26 | 417,1 | 430,08 | 510,8 | 486,0 | 490,6 |

izvor: Registar onečišćavanja okoliša, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Napomena: Podaci za 20 03 01 miješani komunalni otpad i podaci za 20 03 07 glomazni otpad za razdoblje 2014.-2016. su korigirani (međusobno preraspodijeljeni) radi usuglašavanja s podacima o prosječnom sastavu komunalnog otpada uslijed višestrukog odstupanja udjela glomaznog otpada zbog načina sakupljanja i bilježenja vrsta otpada.

Količine proizvedenog otpada iz drugih izvora osim kućanstava (gospodarstvo, javne i uslužne djelatnosti i dr.) na području Općine Petrovsko u razdoblju od 2008. do 2016. godine, nisu zabilježene, tj. prijavljene u ROO-HAOP.

Količina komunalnog otpada iz kućanstva u 2016. godini iznosi 490,6 tona.

Prema podacima za posljednju izvještajnu godinu, tj. 2016. godinu, specifična količina komunalnog otpada po glavi stalnog stanovnika Općine Petrovsko iznosi oko 0,58 kg/stanovnik/dan (oko 211 kg/stanovnik/godišnje; prosjek kontinentalnog dijela RH u 2015. godini bio je 263 kg/st/god, a Krapinsko-zagorske županije 295 kg/stanovnik/god), što je u skladu s podacima sa sličnih područja. Za procjenu broja stalnih stanovnika korišteni su podaci iz dokumenta Projekcije stanovništva Republike Hrvatske od 2010. do 2061. (DZS, 2011.), a prosječna godišnja stopa promjene broja stanovnika procijenjena je iznosom 0,9997166 do 2021. i 0,997823161 za 2022. uz srednji fertilitet i srednju migraciju.

Specifična količina =491 tona KO / (2.652 stanovnika × 87,7% obuhvatnost) / 0,365 =	 = 0,58 kg/stanovnik/dan

Opasnog otpada u Općini Petrovsko u 2016. godini proizvedeno je ukupno 0,51 tonu, i to odbačene opreme koja sadrži klorofluorougljike i odbačenog EE otpada iz kućanstava.

Nastali neopasni i opasni otpad se predaje, u skladu s propisima, ovlaštenim skupljačima, odnosno oporabiteljima/zbrinjavateljima.

Ukupne količine odloženog otpada, prikazane su u tablici 1.1.1/2. U odloženim količinama nalazi se otpad Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Tablica 1.1.1/2 – Količine ukupno odloženog otpada na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje u razdoblju od 2011. do 2016. godine

| Zbrinjavanje otpada | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 - odlaganje otpada u ili na tlo | 5366,02 | 6874,185 | 7902,73 | 7647,8 | 7338,18 | 7698,4 |
| Grad Krapina i općine Đurmanec,Jesenje, Petrovsko i Radoboj | 5366,02 | 6874,185 | 7902,73 | 7647,8 | 7338,18 | 7698,4 |
| D9 | 133 |  |  |  |  |  |
| Grad Krapina i općine Đurmanec,Jesenje, Petrovsko i Radoboj | 133 |  |  |  |  |  |
| Ukupno, t/god | 5499,02 | 6874,185 | 7902,73 | 7647,8 | 7338,18 | 7698,4 |

izvor: Registar onečišćavanja okoliša, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Sastav komunalnog otpada

Budući da na području Općine Petrovsko nije provedeno istraživanje sastava komunalnog otpada, u tablici 1.1.2/1 daje se preporuka HAOP-a o korištenju sastava komunalnog otpada za daljnje analize.

Tablica 1.1.2/1 – Procijenjeni sastav komunalnog otpada

| Sastavnica komunalnog otpada | Procjena sastava KO 2015. (HAOP), % |
| --- | --- |
| Guma | 0,17 |
| Papir i karton | 25,72 |
| Staklo | 4,89 |
| Plastika | 19,45 |
| Metal | 2,54 |
| Drvo | 0,99 |
| Kuhinjski biootpad | 25,11 |
| Vrtni biootpad | 6,77 |
| Tekstil/odjeća | 2,93 |
| Pelene | 3,13 |
| Ostali otpad (zemlja, prašina, pijesak, nedefinirano; inertni) | 2,93 |
| Posebni otpad (koža/kosti) | 0,36 |
| Glomazni otpad | 4,08 |
| Višeslojna i miješana ambalaža | 0,29 |
| Baterije i akumulatori | 0,02 |
| Električna i elektronička oprema | 0,53 |
| Otpad nastao čišćenjem kanalizacije | 0,02 |
| Ostali opasni otpad | 0,10 |
| Ukupno: | 100 |

izvor: izvedeno prema HAOP 2015.

U tablici 1.1.2/2 daje se prikaz sastava miješanog komunalnog otpada koji se primjenjuje ukoliko JLS nema provedenu analizu sastava miješanog komunalnog otpada.

Tablica 1.1.2/2 – Procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada

| Sastavnica | Procjena sastava mKO 2015. (HAOP), % |
| --- | --- |
| Metal | 2,07 |
| Drvo | 0,98 |
| Tekstil/odjeća | 3,71 |
| Papir i karton | 23,19 |
| Staklo | 3,65 |
| Plastika | 22,87 |
| Guma | 0,22 |
| Koža/kosti | 0,45 |
| Kuhinjski otpad | 30,93 |
| Vrtni otpad | 5,68 |
| Ostali otpad (pelene, zemlja, prašina, pijesak, nedefinirano) | 6,25 |
| Ukupno: | 100 |

izvor: izvedeno prema HAOP 2015.

Postojeće građevine, uređaji i sustavi za gospodarenje otpadom

Odlagalište otpada „Gorjak“

Miješani komunalni otpad s područja Općine Petrovsko odlaže se na odlagalištu Gorjak.

Lokacija odlagališta otpada “Gorjak” se nalazi u brdovitom i šumskom predjelu na udaljenosti cca 12 km sjeverno od grada Krapine i oko 450 m od naselja Gornje Jesenje. Pristup odlagalištu je odvojkom od ceste Krapina – Jesenje.

Otpad se na odlagalištu "Gorjak" odlaže od 1976. godine.

Stara ploha odlagališta otpada zauzima površinu od cca 1 ha, kapaciteta je cca 185.000 m3. Sanacija i konačno zatvaranje nije provedeno, ali je u planu do kraja 2018. godine. Oko tijela odlagališta izgrađen je dio obodnog kanala (istočni krak) u duljini 200m.

Na staroj plohi odlagališta otpada ugrađeno je 14 odzračnika, dok je na prostoru za odlaganje neopasnog otpada ugrađeno 6 odzračnika. Navedenim odzračnicima uspostavljeno je otplinjavanje tijela odlagališta odnosno pasivno otplinjavanje. Kako će se tijekom sanacije odlagališta otpad i dalje odlagati na prostoru za odlaganje otpada, zapunjavanjem ovog dijela odlagališta otpadom u konačnici on će se spojiti sa saniranom starom plohom odlagališta otpada.

Površina baze novoformirane plohe odlagališta ''Gorjak'' iznosi oko 3.100 m2 uz razliku visine na kosom terenu, od 58 m', što je dodatnih 7.800 m2, sveukupno 10.900 m2. Raspoloživi prostor za odlaganje otpada je oko 136.800 m3, odnosno 88.920 t (vrijednost zbijanja otpada i uz efekte slijeganja otpada na odlagalištu od 0,65 t/m3), te je predviđena uporaba odlagališta do 2018. godine. Na lokaciji je osiguran prostor za odlaganje i u narednim godinama ukoliko regionalni centar za gospodarenje otpadom ne započne s radom do 2018. godine .

Na odlagalištu otpada „Gorjak“ postoji sva potrebna komunalna i energetska infrastruktura, a prostor je protupožarno osiguran.

Prikupljeni otpad se do radnog polja na odlagalištu dovozi vozilom za prijevoz otpada (smećari-specijalna namjenska vozila i autopodizači - vozila za prijevoz kontejnera). Zbijanje otpada na odlagalištu vrši se buldozerom. Tijelo odlagališta „Gorjak“ se prekriva prekrivnim slojem inertnog materijala (zemlja, šuta), kako bi se spriječili požari, razvoj neugodnih mirisa, raznošenje vjetrom i sl.

Nakon izgradnje centra za gospodarenje otpadom, odlagalište "Gorjak" će se zatvoriti, a konačna namjena prostora nakon zatvaranja odlagališta bit će prilagođena potrebama po uspostavi cjelovitog rješenja šireg ili lokalnog područja. Lokacija će biti sanirana i zatvorena na način da se uklapa u okoliš s tim da će na lokaciji ostati infrastruktura koja će poslužiti za neko ili više rješenja, npr. reciklažno dvorište za građevni otpad.

Reciklažno dvorište

Tijekom 2016. godine, sukladno Mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-01/14-01/61 URBROJ: 517-06-3-2-14-3 od 07. ožujka 2014. godine, izgrađeno je i opremljeno reciklažno dvorište za potrebe Grada Krapine, općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj u svrhu zajedničkog izvršavanja odveze odvojenog prikupljanja otpada. Reciklažno dvorište smješteno je na području Grada Krapine na k.č.br. 4795/1 k.o. Krapina Grad u poduzetničkoj zoni Krapina Nova.

Reciklažno dvorište kojim upravlja trgovačko društvo Krakom d.o.o. iz Krapine započelo je sa radom 09. siječnja 2017. godine i služi za izdvojeno skupljanje korisnog i dijela štetnog otpada koji nastaje na gravitirajućem području, a izvor su mu domaćinstva i sitni obrt.

Reciklažno dvorište je potpuno ograđeno ogradom visine 1,8 m, a na ulaznom dijelu postavljena su klizna vrata sa ulazom za pješake. Unutar reciklažnog dvorišta postavljen je objekt za zaposlene i kontejneri za različite vrste otpada.

Sustavi za gospodarenje otpadom

Na području Općine Petrovsko poslovi organiziranog sakupljanja, skladištenja, oporabe, te zbrinjavanja neopasnog otpada odlaganjem odgovornost su trgovačkog društva Krakom d.o.o. iz Krapine na temelju dozvole za gospodarenje otpadom.

Odvojeno skupljeni otpad za recikliranje se predaje ovlaštenim skupljačima, ovisno o vrsti otpada, a neopasni otpad se odlaže na odlagalište neopasnog otpada Gorjak kojim upravlja Krakom d.o.o. iz Krapine.

Otpad se odvozi pomoću 4 autosmećara i 2 kamiona podizača kontejnera.

Za organizirano sakupljanje miješanog komunalnog otpada na raspolaganju su spremnici različitih izvedbi i volumena (kante 120 i 240 litara te kontejneri od 5 i 7 m3) koji se redovito prazne, i to 1x tjedno. Javnom uslugom na području Općine Petrovsko obuhvaćeno je ukupno oko 665 kućanstava (zelene i plave kante).

Obuhvatnost stanovnika i ostalih korisnika uslugom organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na području Općine Petrovsko u 2016. godini bila je oko 87,7 %.

Tablica 1.2.3/1	Stanovništvo područja Općine Petrovsko (procjena 2016.)

| Područje | Broj stanovnika | Broj privatnih kućanstava |
| --- | --- | --- |
| Općina Petrovsko | 2.652 | 758 |

Izvor: procijenjeno na temelju Popis stanovništva 2001. i 2011., DZS

Sakupljanje glomaznog otpada provodi se putem akcija 2× godišnje i po pozivu pojedinih korisnika. Spremnici većeg volumena se postavljaju na dostupnim i unaprijed predviđenim lokacijama općinskih naseljima prema utvrđenom rasporedu. Sakupljanje glomaznog otpada obavlja Krakom d.o.o. iz Krapine te odvozi specijalnim vozilima na sortiranje, oporabu i/ili zbrinjavanje.

Na području Općine Petrovsko provodi se odvojeno sakupljanje papira i plastike „na pragu“ od korisnika putem plavih kanti zapremine 120 l. Plave kante namijenjene su za razvrstavanje i odvojeno sakupljanje papira, tetrapaka i plastičnih nepovratnih boca te čistih plastičnih vrećica i folija, a Krakom d.o.o. skuplja otpad iz tih kanti 1x mjesečno po rasporedu, te po pozivu korisnika. Upute za odvojeno prikupljanje otpada i raspored odvoza tiskan je na lecima koji su podijeljeni svim korisnicima i objavljeni na web stranici Krakom-a.

Osim preuzimanja otpada izravno od korisnika na mjestu nastanka, otpad se odvojeno skuplja i putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike i tekstila, odnosno „zelenih otoka“ smještenih na javnim površinama i reciklažnog dvorišta smještenog u poduzetničkoj zoni Krapina Nova Zapad u kojem se od stanovništva preuzimaju posebne vrste otpada, uključujući i problematični otpad iz kućanstava, u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Na području Općine Petrovsko u 2016. godini reciklažni otoci postavljeni su na ukupno 6 lokacija.

Tablica 1.2.3/2 – Lokacije reciklažnih otoka u Općini Petrovsko

| Br. | Naselje u kojem se nalazi reciklažni otok | Papir | Staklo | Plastika-PET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petrovsko - centar | x | x | x |
| 2 | Slatina Petrovska | x | x | x |
| 3 | Gredenec | x | x | x |
| 4 | Štuparje | x | x | x |
| 5 | Stara Ves | x | x | x |
| 6 | Brezovica | x | x | x |

Reciklažni otoci uređeni su na platoima i ograđeni ogradom te opremljeni s 3 kontejnera zapremine 1100 litara: plavi za papir, zeleni za staklo i žuti za PET ambalažu. Otpad iz kontejnera za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike prikuplja i odvozi tvrtka Krakom d.o.o. jednom tjedno i po potrebi, a otpad iz kontejnera za tekstila prikuplja i odvozi tvrtka ZITO d.o.o. iz Svetog Križa Začretje.

Elektronički otpad sakupljaju ovlaštenici koji imaju dozvolu, a na području Općine Petrovsko to su Krakom d.o.o. i obrt Audio TV servis „Jurinjak“.

Troškovi gospodarenja otpadom se obračunavaju, u skladu s cjenikom i općim uvjetima isporuke javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, prema veličini posude i broju odvoza mjesečno (za fizičke i pravne osobe), odnosno prema kategorijama korisnika usluge (kućanstva, povremeni korisnici), povlaštenim kategorijama te za poslovne prostore po pozivu.

Lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš

Lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") ukazuju na nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, educiranost i informiranost, ali i nedostatak infrastrukturnih objekata i opreme za gospodarenje otpadom te predstavlja opasnost za okoliš, prvenstveno zbog potencijalnog izvora onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda.

Komunalni redar Općine Petrovsko kontinuirano vrši obilazak i postupa po službenoj dužnosti i po prijavama građana.

Tijekom 2016. godine nije bilo zabilježenih većih lokacija onečišćenih otpadom odbačenih u okoliš na području Općine Petrovsko.

Podaci o lokacijama onečišćenih opasnim otpadom i njihovom uklanjanju

Identifikacija i sanacija lokacija onečišćenih opasnim otpadom, tzv. "crnih točaka", u nadležnosti je MZOE i proizvođača otpada koji su nositelji navedenih aktivnosti, uz moguće financiranje FZOEU i EU.

Na području Općine Petrovsko, osim lokacija onečišćenih odbačenim otpadom ne postoje lokacije s odbačenim otpadom koji bi uzrokovao onečišćenja većih razmjera (tzv. "crne točke").

Podaci o zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), unutar obuhvata Plana gospodarenja otpadom Općine Petrovsko i neposrednoj blizini ne nalaze se zaštićena područja.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), unutar obuhvata istog Plana ne nalaze se područja ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), niti područja očuvanja značajna za ptice (POP).

OSNOVNI CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM

Ciljevi gospodarenja otpadom koji proizlaze iz strateških i planskih dokumenata te ZOGO-a

Prema zahtjevima, koji proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Strategije gospodarenja otpadom RH i Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine, potrebno je u predstojećem razdoblju poduzeti odgovarajuće aktivnosti na razini JLS kako bi se postigli ciljevi gospodarenja otpadom prikazanih u tablici 2.1/1.

Tablica 2.1/1 –Ciljevi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

| Dokument | Cilj | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2020. | 2022. | 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maseni udio, % (ako nije drugačije navedeno) |  |  |  |  |  |  |
| Strategija gospodarenja otpadom RH | Stanovništvo obuhvaćeno organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada | 90 |  |  |  | 95 |  | 99 |
|  | Količina odvojeno sakupljenog i recikliranoga komunalnog otpada | 12 |  |  |  | 18 |  | 25 |
|  | Količina obrađenoga komunalnog otpada | 20 |  |  |  | 25 |  | 30 |
|  | Količina odloženoga komunalnog otpada | 68 |  |  |  | 58 |  | 45 |
|  | Količina odloženoga biorazgradivog komunalnog otpada od količine proizvedene 1995. | 75 |  |  |  | 55 |  | 35 |
|  | Ambalažni otpad: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oporaba | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | recikliranje | 55-60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpadna vozila: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oporaba | 85 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | recikliranje | 80 |  |  |  |  |  | 85 |
|  | EE otpad (4 kg/st/god.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oporaba | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | recikliranje | 50-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpadne gume vozila: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oporaba | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | recikliranje | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Zakon o održivom gospodarenju otpadom | Količina papira, plastike, stakla i metala iz kućanstava pripremljenih za recikliranje od ukupne količine tih materijala |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Količina odloženoga biorazgradivog komunalnog otpada od količine proizvedene 1997. |  | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  | Količina odloženog otpada na neusklađenim odlagalištima, (u 1000 t) | 1210 | 1010 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Količina neopasnog građevnog otpada za oporabu |  |  |  |  | 70 |  |  |
| Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine | 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (KO) u odnosu na 2015. g. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5% |  |  |  |  |  | -5% |  |
|  | Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% bio-otpada iz KO |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | Cilj 1.4: Odložiti manje od 25% komunalnog otpada |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada (PKO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada u odnosu na 2015. g. |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  | Cilj 2.2: Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 2.3: Unaprijediti sustav gospodarenja ambalažnim otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 2.4: Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 2.5: Uspostaviti sustav gospodarenja podrtina i potonulih stvari na morskom dnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj 2.6: Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA (izvedeno prema Strategija i PGO RH, ZOGO)

Ciljeve prikazane Zakonom te strateškim i planskim dokumentima koji reguliraju gospodarenje otpadom moguće je ostvariti provedbom određenih aktivnosti i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, odnosno gospodarenja otpadom.

Status postizanja ciljeva gospodarenja otpadom koji proizlaze iz ZOGO-a

Kvantitativni ciljevi gospodarenja otpadom definirani su čl. 24., 25. i 55, odnosno vezano za ograničenja u vezi odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, općenito odlaganja otpada na neusklađenim odlagalištima te obvezama pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstava i drugih izvora ako su ti tokovi slični otpadu iz kućanstva.

Budući da na području Općine Petrovsko nisu provođena ispitivanja sastava miješanog komunalnog otpada, primjenjuje se sastav prema HAOP-u. Maseni udio papira/kartona, plastike, stakla i metala u miješanom komunalnom otpadu iz kućanstava za 2015. godinu procjenjuje se na oko 51,8 % (tablica 1.1.2/2), odnosno u ukupnom komunalnom otpadu oko 52,6 % (tablica 1.1.2/1).

Iz tablice 2.2/1 je vidljivo da je u 2016. godini radi reciklaže odvojeno skupljeno oko 5,5% od ukupne mase proizvedene količine otpadnog papira/kartona, plastike, stakla i metala iz kućanstava i sličnih izvora, a cilj za 2020. godinu je 50 % recikliranog ili pripremljenog za reciklažu.

Nadalje, smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada iz Općine Petrovsko na odlagalište Gorjak u 2015. godini nije postignuto jer je odloženo za oko 117,9 % više otpada od ciljane vrijednosti do 31.12.2016. Također, na odlagalištu je odloženo oko 37,0% više otpada od propisanih ciljeva vezanih uz smanjenje odlaganja otpada na neusklađenim odlagalištima za 2016. godinu.

Tablica 2.2/1 – Postizanje ciljeva gospodarenja otpadom za Općinu Petrovsko

| Cilj gospodarenja otpadom: reciklaža |  | Iznos |
| --- | --- | --- |
| Udio komponenti papir/karton, plastika, staklo i metal u KO, % |  | 52,6 |
| Količina komunalnog otpada, t |  | 491 |
| Količina odvojeno sakupljenog papira/kartona, plastike, stakla i metala, t |  | 14,3 |
| Udio odvajanja 4 komponente radi reciklaže (cilj u 2020. godini 50%), % |  | 5,5 |
| Cilj gospodarenja otpadom: smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagalištima |  |  |
| Količina odloženog komunalnog otpada na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje u 2016., t |  | 5421,9 |
| Udio otpada Općine Petrovsko, % |  | 10,9 |
| Količina odloženog biorazgradivog KO Općine Petrovsko na odlagalište Gorjak u Općini Jesenje u 2016. god, t |  | 382 |
| Količina odloženog biorazgradivog KO na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje u 2015., t |  | 3.521 |
| Odloženo biorazgradivog KO u RH u 2015. godini (za RH udio biorazgradivog otpada u KO iznosi 65%), t |  | 828.564 |
| Koeficijent odlagališta za biorazgradivi KO za odlagalište Gorjak u Općini Jesenje |  | 0,0042492 |
| Najveća dopuštena masa biorazgradivog KO za odlaganje na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje za 2016. godinu, t |  | 1.607 |
| Udio viška odloženog biorazgradivog KO u odnosu na cilj do 31.12.2016. (u RH 378.088 t), % |  | 117,9 |
| Cilj gospodarenja otpadom: smanjenje odlaganja otpada na neusklađenim odlagalištima |  |  |
| Količina odloženog otpada na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje u 2016., t |  | 7.698 |
| Udio otpada Općine Petrovsko, % |  | 10,9 |
| Količina odloženog otpada Općine Petrovsko na odlagalište Gorjak u Općini Jesenje u 2016. god, t |  | 841 |
| Količina odloženog otpada na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje u 2015. god, t |  | 7.338 |
| Odloženi otpad na svim neusklađenim odlagalištima u RH u 2015., t |  | 1.318.741 |
| Koeficijent neusklađenog odlagališta za odlagalište Gorjak u Općini Jesenje |  | 0,0055645 |
| Najveća dopuštena masa otpada za odlaganje na odlagalištu Gorjak u Općini Jesenje za 2016. godinu, t |  | 5.620 |
| Udio viška odloženog otpada u 2016. u odnosu na cilj za 2016. godinu (u RH 1.010.000 t), % |  | 37,0 |

PROCJENA RAZVOJA TIJEKA OTPADA, POTREBE I NAČIN USPOSTAVE NOVIH SUSTAVA I MREŽE GRAĐEVINA I UREĐAJA ZA GOSPODARENJE otpadOM

Procjena razvoja tijeka otpada

Nastavno na postojeće stanje ostvarenja ciljeva gospodarenja otpadom i planirane ciljeve, a u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom, u ovom poglavlju iznosi se procjena razvoja tijeka otpada za plansko razdoblje 2017.-2022. godine.

Projekcija količina otpada koja će se oporabljivati ili zbrinjavati, rađena je za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a temelji se na sljedećim podacima:

- obuhvatnosti organiziranim odvozom otpada od stanovništva u naseljima prema podacima o postojećem stanju (podaci JLS),

- postizanju kvantitativnih ciljeva vezanih za obuhvatnost stanovništva uslugom organiziranog skupljanja otpadom (Strategija gospodarenja otpadom RH),

- podacima iz popisa stanovništva 2011. godine (DZS),

- procijenjenom prirodnom prirastu stanovništva (DZS),

- procijenjenom povećanju životnog standarda (DZS),

- postizanju kvantitativnih ciljeva gospodarenja otpadom vezanih za odvojeno sakupljanje otpadnog papira/kartona, plastike, stakla i metala radi reciklaže od 50% za 2020. godinu (ZOGO),

- postizanju kvantitativnog cilja recikliranja 70% neopasnog građevnog otpada, te

- kvantitativnim ciljevima u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u odnosu na 2015. godinu:

  - Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5%

  - Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.)

  - Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase biootpada koji je sastavni dio KO

  - Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

  - Cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

U proračunu su za razdoblje 2017.-2022. korištene sljedeće pretpostavke:

- prosječna godišnja stopa promjene broja stanovnika i migracije u skladu (srednji scenarij): 0,9997166 do 2021. i 0,997823161 za 2022.

- obuhvatnost stanovništva organiziranim odvozom otpada: oko 100%

- specifična količina komunalnog otpada po stanovniku prati promjenu BDP-a (prosječna godišnja stopa 0,67%), ali se od 2015. godine smanjuje po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 3,5% radi ispunjavanja cilja 1.1,

- da će količine odvojeno skupljenog papira/kartona, plastike, stakla i metala od ukupnih količina navedenih materijala rasti od 38,7% u 2017. do 68,7% u 2020. godini, s uračunatim nečistoćama u izdvojeno sakupljenim vrstama otpada od 10% radi istovremenog postizanja cilja iz ZOGO i ciljeva 1.2 i 1.4 iz PGO RH,

- da će ukupne količine odvojenog komunalnog otpada radi reciklaže od ukupnih količina komunalnog otpada rasti od 30% u 2017. do 60% u 2022. godini radi ispunjavanja cilja 1.2 i 1.4

- da će udio odvojeno sakupljenog biootpada za kompostiranje rasti od 15% u 2017. do 40% u 2022. godini radi istovremenog ispunjavanja cilja 1.2, 1.3 i 1.4

- da u predmetnom planskom razdoblju neće doći do značajnih promjena u sastavu komunalnog otpada iz kućanstava i njemu sličnog otpada

U nastavku se iznose projekcije količina komunalnog i proizvodnog otpada za područje Općine Petrovsko, od 2017. do 2022. godine s naznakom cilja gospodarenja otpadom i njegovom ispunjavanju.

Tablica 3.1/1 – Procjena razvoja toka otpada za Općinu Petrovsko od 2017. do 2022. godine

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Broj stanovnika | Obuhvaćeno stanovnika uslugom | Specifična količina kć KO | Stvoreni KO | Udio smanjenja proizvedenog KO u odnosu na 2015. (486 t) | Izdvojeno skupljeni KO | Udio izdvojeno skupljenog KO u odnosu na 2015. (486 t) |
|  |  |  |  |  | Cilj 1.1 |  | Cilj 1.2 |
|  |  |  | 4=5/2 |  |  |  |  |
|  |  |  | t/st./god | t/god | % | t/god | % |
| 2017 | 2.651 | 2.373 | 0,209 | 495 | -1,9 | 146 | 30,0 |
| 2018 | 2.651 | 2.420 | 0,203 | 491 | -1,0 | 175 | 36,0 |
| 2019 | 2.650 | 2.468 | 0,197 | 486 | -0,1 | 214 | 44,0 |
| 2020 | 2.649 | 2.517 | 0,191 | 482 | 0,9 | 253 | 52,0 |
| 2021 | 2.648 | 2.538 | 0,186 | 472 | 3,0 | 272 | 56,0 |
| 2022 | 2.643 | 2.560 | 0,180 | 462 | 5,0 | 292 | 60,0 |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Potencijal suhih reciklata u KO | Izdvojeno skupljeno suhih reciklata | Udio izdvojenih suhih reciklata (10% ostatka) | Potencijal biooptada u KO | Izdvojeno skupljeni biootpad | Udio izdvojenog biootpada u odnosu na 2015. (155 t) |
|  |  |  | Cilj 2020. |  |  | Cilj 1.3 |
|  | 9=5×52,6% |  | 11=10/9 | 12=5×31,9% |  |  |
|  | t/god | t/god | % | t/god | t/god | % |
| 2017 | 260 | 101 | 38,7 | 158 | 23 | 15,0 |
| 2018 | 258 | 123 | 47,6 | 156 | 28 | 18,0 |
| 2019 | 256 | 151 | 59,0 | 155 | 36 | 23,0 |
| 2020 | 253 | 174 | 68,7 | 154 | 46 | 30,0 |
| 2021 | 248 | 177 | 71,2 | 150 | 56 | 36,0 |
| 2022 | 243 | 177 | 73,0 | 147 | 62 | 40,0 |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Potencijal tekstila, EE, baterija i glomaznog u KO | Izdvojeno tekstila, EE, baterija i glomaznog | Udio izdvojenih tekstila, EE, baterija i glomaznog (25% ostatka) | Potencijal ostalog izdvojenog u KO | Izdvojeno skupljeno ostalog | Udio ostalog izdvojenog (50% ostatka) |
|  | 15=5×7,6% |  | 17=16/15 | 18=5×8% |  | 20=19/18 |
|  | t/god | t/god | % | t/god | t/god | % |
| 2017 | 37 | 20 | 54,3 | 40 | 2 | 3,9 |
| 2018 | 37 | 21 | 57,6 | 39 | 3 | 7,0 |
| 2019 | 37 | 22 | 61,1 | 39 | 5 | 12,6 |
| 2020 | 36 | 24 | 64,9 | 38 | 9 | 22,6 |
| 2021 | 36 | 25 | 68,8 | 38 | 15 | 40,6 |
| 2022 | 35 | 25 | 73,0 | 37 | 27 | 73,0 |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Miješani KO | Ostatak iz materijalne oporabe | Ukupno KO za oporabu ili zbrinjavanje | Ukupno za odlaganje na BRO u sklopu CGO-a (početak rada 2019.) | Udio odloženog KO (CGO od 2019.) u odnosu na 2015. (486 t) |
|  |  |  |  |  | Cilj 1.4. |
|  | 21= 5-7 | 22=10×ost% +16×ost% +19×ost% | 23=21+22 | 24=23× 43,5% | 25=23/(486 t); 25=24/(486 t) |
|  | t/god | t/god | t/god | t/god | % |
| 2017 | 349 | 16 | 365 |  | 75,2 |
| 2018 | 316 | 19 | 335 |  | 68,9 |
| 2019 | 273 | 23 | 296 | 128 | 26,4 |
| 2020 | 229 | 28 | 257 | 112 | 22,9 |
| 2021 | 199 | 31 | 231 | 100 | 20,6 |
| 2022 | 170 | 38 | 208 | 90 | 18,6 |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- |
| Godina | Količina ostatka biorazgradivog otpada nakon aktivne faze BRO (udio biorazgradivog u biostabiliziranom otpadu 42%; udio biorazgradivih tvari u biorazgradivom otpadu 64%; udio biorazgradivih tvari iskorištenih za proizvodnju bioplina 54%) u kojoj udio Općine Petrovsko iznosi 123 t (čl. 24. ZOGO) | Višak odloženih količina na neusklađenom odlagalištu u odnosu na dopuštenu količinu za odlaganje na neusklađenim odlagalištima (čl. 25. ZOGO) u kojoj udio Općine Petrovsko iznosi 486 t |
|  | Cilj 2020. | Cilj ZOGO |
|  | 26=24×42%× (100-64)% +24×42%×64% ×(100-54)% | 27=23- (486 t) |
|  | t/god | t/god |
| 2017 |  | -121 |
| 2018 |  |  |
| 2019 | 35 |  |
| 2020 | 31 |  |
| 2021 | 28 |  |
| 2022 | 25 |  |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Proizvedeno i skupljeno neopasnog građevnog otpada | Izdvojeni neopasni građevni otpad | Udio izdvojenog neopasnog građevnog otpada (70%) | Proizvedeno i skupljeno građevnog otpada | Izdvojeni građevni otpad | Udio izdvojenog građevnog otpada (75%) u odnosu na 2015. (0 t) |
|  |  |  | Cilj 2020. |  |  | Cilj 2.1 |
|  |  |  | 30=29/28 |  |  |  |
|  | t/god | t/god | % | t/god | t/god | % |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

Tablica 3.1/1 – nastavak tablice

| 1 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Količina ostatnog otpada za obradu na CGO (maks. od 2019.) | Broj minimalno potrebnih reciklažnih dvorišta (mobilno + stacionarno) | Doprinos ukupnom kapacitetu sortirnice (gravitirajuće područje Grada Krapine) | Doprinos ukupnom kapacitetu postrojenja za biološku obradu otpada -kompostana (gravitirajuće područje Grada Krapine) | Broj reciklažnih dvorišta za građevni otpad |
|  | Cilj 1.4.5 | Cilj 1.2.3 | Cilj 1.2.2 | Cilj 1.3.3 | Cilj 2.1.2 |
|  | 34=max(23) za 2019.-2050. | 35= 1 mobilno RD + RD prema ZOGO čl.35. | 36=max(10) za 2017.-2050. /(udio JLS u gravitirajućem području) | 37=max(13) za 2017.-2050. /(udio JLS u gravitirajućem području) | 38 = prema čl. 27. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest |
|  | t/god |  | t/god | t/god |  |
| 2017 | 296 | 2 | 188 | 63 | 1 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA (izvedeno prema DZS, MZOE)

Potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom

Radi postizanja ciljeva sprječavanja nastajanja otpada te ciljeva gospodarenja otpadom, uspostavlja se sustav i mreža građevina i uređaja, a pregled potreba i načina uspostave istog, u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom, opisuje se u nastavku.

Cjeloviti sustav sprječavanja nastajanja otpada i gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom, u skladu s propisima RH i EU, podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada, povećanje iskorištavanja korisnih svojstava otpada (materijalna i energetska oporaba), kao i sprječavanja njegovog štetnog utjecaja na okoliš unapređenjem sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, smanjenjem količine otpada koji se odlaže na neusklađenim odlagalištima, smanjenjem količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, unapređenjem sustava gospodarenja opasnim otpadom.

Preduvjet za učinkovito funkcioniranje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su postojanje dobrog pravnog i učinkovitog institucionalnog okvira, kao i tehničkih preduvjeta i ekonomskih instrumenata, tj. financiranje i izgradnja potrebnih kapaciteta i građevina za skupljanje, prijevoz i oporabu ili zbrinjavanje otpada u skladu s najbolje raspoloživim tehnikama, kao i naplata po principu "onečišćivač plaća". Važan element je i uključenost te informiranost javnosti u poslovima gospodarenja otpadom.

Sprječavanje nastanka otpada, od proizvodnih procesa do kraja životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti, dio je desetogodišnje Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010)2020) gdje je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, s ciljem svođenja nastajanja otpada na najmanju moguću mjeru (slika 3.2.1/1).

Na području Općine Petrovsko primjenjivat će se redoslijed prvenstva u gospodarenju otpadom, kako u gospodarstvu i javnim ustanovama, tako i u kućanstvima. Preostali otpad koji nije bilo moguće izbjeći, predavat će se u RCGO Piškornica na oporabu ili zbrinjavanje. Ostatak oporabe ili otpad koji nije za oporabu (neopasni, inertni otpad) zbrinjavat će se odlaganjem u sklopu RCGO.

Provedbom ovog Plana gospodarenja otpadom, planiraju se postići sljedeći ciljevi:

- Povećanje nadzora toka otpada

- Mjere izbjegavanja i smanjivanja otpada

- Unapređivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- Edukacija i komunikacija s javnošću

- Razvoj sustava odvojenog skupljanja „približavanjem mjestu nastanka, naročito komunalnog otpada“

- Povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada

- Unapređenje recikliranja i ponovne oporabe otpada

- Obrada ostatnog otpada prije konačnog zbrinjavanja

- Smanjivanje udjela biorazgradivog otpada koji treba odložiti

- Postupno napuštanje odlaganja neobrađenog otpada (do 2018. godine)

- Samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

| Sprječavanje nastanka otpada (model kružnog gospodarstva) |  | Oporaba preostalog otpada (sustav centara za gospodarenje otpadom) |
| --- | --- | --- |

Slika 3.2.1/1 – Shematski prikaz sustava izbjegavanja stvaranja otpada te materijalne i energetske oporabe otpada (izvor: IPZ Uniprojekt TERRA – izvedeno prema PGO RH)

Neizbjegnuti, tj. preostali otpad oporabljuje se radi iskorištavanja preostalih vrijednih svojstava otpada (materijalna oporaba – reciklaža, ili energetska oporaba otpada radi proizvodnje toplinske i/ili električne energije te goriva iz otpada). Težište oporabe i/ili zbrinjavanja preostalog, odnosno ostatnog otpada je na županijskim ili regionalnim centrima za gospodarenje otpadom.

Centar za gospodarenje otpadom

Prema definiciji iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom Centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.

U CGO-u se odvijaju različite aktivnosti vezane uz obradu otpada:

- prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;

- sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada;

- sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;

- zbrinjavanje ostatnog otpada.

Nakon izgradnje CGO-a u koji će se odvoziti ostatni miješani komunalni otpad i glomazni otpad, planira se napuštanje odlaganja neobrađenog ostatnog otpada, daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada radi recikliranja i oporabe pojedinih vrsta otpada. Integriranjem u druge zajedničke sastavnice cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, tokovi otpada koji nastaju na području JLS će se obraditi kombiniranjem prikladnih tehnika termičke, mehaničke, biološke i fizikalno-kemijske obrade, uz odlaganje obrađenog otpada. Planirani cjelovit i održivi sustav gospodarenja otpadom najbolje je dostupno rješenje za sve vrste otpada.

Za određene vrste otpada koriste se različiti postupci sakupljanja ili predobrade i obrade s ciljem potpunog izbjegavanja ili što je moguće većeg smanjenja količina ostatnog otpada. Budući da je u gospodarenje otpadom potrebno uložiti velika financijska sredstva, treba težiti da otpada bude manje po masi i volumenu, te da se zbog ograničene dostupnosti energije i sirovina iz otpada iskoristi (oporabi) sve što je ekonomski isplativo ("otpad nije smeće").

Odvajanje tokova otpada na mjestu nastanka omogućuje da se korištenje najbolje raspoloživih tehnika (NRT) provodi uz prihvatljive troškove.

NRT (ili engl. BAT) u oporabi krutog komunalnog otpada su one koje postižu najbolje učinke u smanjenju količina otpada koje je potrebno zbrinuti odlaganjem otpada, iskorištavanju energije otpada i odlagališnog plina te smanjenju emisija u zrak. Najčešće se primjenjuju sljedeće tehnologije s pripadajućim objektima:

- mehanička obrada krutog otpada (MO),

- biološka obrada (BO) odvojeno skupljenog biorazgradivog (zelenog) otpada s javnih površina, biorazgradivog otpada iz kućanstava ili biorazgradive komponente miješanog ili ostatnog komunalnog otpada.

Sheme gospodarenja prema vrstama otpada ovisno o njegovim svojstvima, tj. neopasnim i inertnim otpadom te opasnim otpadom, prikazane su na slikama 3.2.1/2-3.

Slika 3.2.1/2 – Shema gospodarenja neopasnim i inertnim otpadom (izvor: IPZ Uniprojekt TERRA)

Slika 3.2.1/3 – Shema gospodarenja opasnim otpadom (izvor: IPZ Uniprojekt TERRA)

Detaljniji prikaz sustava izbjegavanja nastanka i gospodarenja komunalnim otpadom prikazan je na slici 3.2.1/4.

Slika 3.2.1/4 – Shema sustava gospodarenja komunalnim otpadom (izvor: PGO RH 2017.-2022.) s prikazom sustava sprječavanja nastanka otpada

Dominantni način ostvarivanja ciljeva smanjenja količine komunalnog otpada bazira se na izbjegavanju nastajanja otpada podupiranjem kućnog kompostiranja gdje je to moguće uz korištenje dobivenog komposta, kao i uspostavom centara za ponovnu uporabu gdje se potiče razmjena ili prodaja obnovljenih predmeta prije nego li su postali otpad.

Ostvarenje cilja odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi reciklaže postiže se uvođenjem sustava sakupljanja na kućnom pragu, reciklažnim dvorištima te zelenim (reciklažnim) otocima i spremnicima za skupljanje na javnim mjestima.

Odvojeno sakupljeni komunalni otpad se obrađuje ili priprema za daljnju obradu na reciklažnim centrima, odnosno na postrojenjima za obradu posebnih kategorija otpada.

Ostatni otpad i miješani komunalni otpad se obrađuje na centrima za gospodarenje otpadom gdje se od navedenih tokova iskorištava preostali energetski ili materijalni korisni potencijal.

Gospodarenje komunalnim i proizvodnim otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom mora biti usklađen s važećim propisima zaštite okoliša, a što uključuje sustave i objekte za izdvojeno skupljanje i predobradu određenih vrsta otpada.

U tablici 3.2.2/1 dane su grupe otpada, mogući način sakupljanja, mogući načini obrade i smjernice njihova vrednovanja (ponovnog korištenja ili oporabe) u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Tablica 3.2.2/1	Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice za postupanje s pojedinim grupama i vrstama otpada

| Grupa ili vrsta otpada | Mjesto i način sakupljanja | Mjesto / način obrade | Vrednovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni otpad (miješani, glomazni, ulični otpad, otpad s tržnica i dr. ostali komunalni otpad) | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka ili putem RD te prijevoz do CGO izravno ili putem PS | CGO / MO, BO, MBO ili TO | Materijalno (sekundarne sirovine, kompost) |
|  |  |  | Energetsko (GIO) |
|  |  | CGO / odlaganje konačno obrađenog otpada ili stabiliziranog (bioosušenog) otpada | Energetsko (bioplin) |
| Građevni otpad i otpad od rušenja | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka ili na RD za građevni otpad | RD za građevni otpad / MO (usitnjavanje, separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine, reciklirani agregati i dr.) |
| Proizvodni i rudarski otpad | Preuzimanje otpada od proizvođača otpada na mjestu nastanka (npr. opasni otpad), CGO-u (neopasni otpad) ili objektu za posebnu obradu (pogoni koji koriste sekundarne sirovine i dr.) | CGO / MO, BO, MBO ili TO | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  |  |  | Energetsko (GIO) |
|  |  | CGO / odlaganje | - |
|  |  | Objekt za posebnu obradu / MO (separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  |  |  | Energetsko |
|  |  | Izvoz | - |
| Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad | - | Ratarstvo / BO (zakapanje biljnih ostataka) | Materijalno (kompost, gnojivo) |
|  |  | Stočarstvo / korištenje ratarskih (žetvenih) ostataka |  |
|  |  | Šumarstvo / MO (usitnjavanje biomase) | Energetsko (GIO) |
|  |  | Drvno-prerađivačka industrija / MO (usitnjavanje drvnog otpada, prešanje –"briketiranje") |  |
| Opasni otpad | Ovlašteni skupljač preuzima otpad od proizvođača na mjestu nastanka (gospodarstvo) ili putem RD (stanovništvo) | Objekt za posebnu obradu / MO (Rastavljanje ili separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  |  |  | Energetsko |
|  |  | Izvoz | - |
| Ambalažni otpad: |  |  |  |
| - papir i karton | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka | Reciklažni centri, odnosno postrojenja za pripremu za proizvodnju (sortirnica) i/ili proizvodnju papira i kartona / MO (ručno ili automatsko sortiranje prema svojstvima materijala) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  | Zeleni/reciklažni otoci |  |  |
|  | RD |  |  |
|  | Svežnjevi |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - staklo | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka | Reciklažni centri, odnosno postrojenja za pripremu za proizvodnju (sortirnica) ili korištenje i/ili proizvodnju staklene ambalaže / MO (ručno ili automatsko sortiranje prema svojstvima materijala) | Materijalno (sekundarne sirovine, ponovno korištenje ambalaže) |
|  | Zeleni/reciklažni otoci |  |  |
|  | RD |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Prodajna mjesta (ambalažni otpad u sustavu povratne naknade ili kaucije) |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - metal | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka | Reciklažni centri, odnosno postrojenja za obradu metala / MO (usitnjavanje, separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  | Zeleni/reciklažni otoci |  |  |
|  | RD |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Prodajna mjesta (ambalažni otpad u sustavu povratne naknade) |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - plastika | Preuzimanje od korisnika s mjesta nastanka | Reciklažni centri, odnosno postrojenja za pripremu za proizvodnju sekundarne sirovine (sortirnica) ili proizvoda iz plastičnih masa / MO (ručno ili automatsko sortiranje prema svojstvima materijala ili TO (ekstrudiranje plastičnih masa) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  | Zeleni/reciklažni otoci |  |  |
|  | RD |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Prodajna mjesta (ambalažni otpad u sustavu povratne naknade) |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| Biorazgradivi otpad (biootpad iz kuhinja i kantina, zeleni otpad iz vrtova, parkova i groblja) | Spremnici za biorazgradivi otpad na mjestima nastanka | Reciklažni centri, odnosno kompostana (ili posebni pogon u sklopu CGO) / BO (kompostiranje: u hrpama ili bioreaktor) | Materijalno (kompost) |
|  | Kompostana |  |  |
|  | RD |  |  |
| Otpadna vozila | Preuzimanje od korisnika po pozivu ili na lokacijama POOPSS-a | Postrojenja za obradu metala / MO (usitnjavanje, separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine, ponovno korištenje rastavljenih ispravnih dijelova) |
| Otpadne gume vozila | Preuzimanje (ovlašteni skupljač) otpada od korisnika na mjestu prodaje ili pružanja usluge servisa ili putem RD | Postrojenja za obradu gume / MO (usitnjavanje, separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
|  |  | Industrijske peći, energane za otpad / TO (spaljivanje na rešetki ili dr. termička obrada) | Energetsko |
| Otpadna električna i elektronička oprema | Preuzimanje (ovlašteni skupljač) otpada od korisnika na mjestu prodaje ili pružanja usluge servisa ili putem RD | Postrojenja za obradu EE otpada / MO (rastavljanje) | Materijalno (sekundarne sirovine, ponovno korištenje rastavljenih ispravnih dijelova) |
|  |  | Izvoz | - |
| Mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | Preuzimanje otpadnog mulja na mjestu nastanka ili mjestu obrade | Poljoprivredne površine ili kompostana (posebni pogon ili pogon u sklopu CGO) / BO (kompostiranje: u hrpama ili bioreaktor | Materijalno (gnojivo, kompost) |
|  |  | Postrojenje za anaerobnu digestiju (posebni pogon ili pogon u sklopu CGO) / BO (anaerobna obrada: suha fermentacija ili anaerobna digestija) | Energetsko (bioplin) |
|  |  | Energana na otpad / TO (spaljivanje u vrtložnom sloju ili dr. termička obrada) | Energetsko |
| Otpad životinjskog porijekla | Skupljanje otpada putem rashladnih kontejnera ili putem veterinarsko-sanitarnih službi | Postrojenja za termičku obradu otpada životinjskog porijekla (kafilerije) / TO (renderiranje-kuhanje) | Materijalno (proizvodi: proteini životinjskog porijekla, tehnička mast) |
|  |  | Postrojenja za fizikalno-kemijsku obradu otpada životinjskog porijekla / FKO (alkalna hidroliza) | - |
| Otpadna ulja: |  |  |  |
| - mineralna ulja | Preuzimanje na mjestu nastanka, pružanja usluge servisa ili kod ovlaštenog sakupljača ili putem RD | Postrojenja za obradu otpadnih ulja / TO i FKO regeneracijski procesi | Materijalno (proizvodi) |
|  |  | Industrijske peći, energane za otpad / TO (ložišta za tekuća goriva) | Energetsko |
| - jestiva ulja | Preuzimanje na mjestu nastanka, pružanja usluge servisa ili kod ovlaštenog sakupljača ili putem RD | Postrojenja za pripremu za proizvodnju ili proizvodnju goriva iz otpada (biodizel) / TO i FKO rafinacijski procesi | Materijalno (GIO) |
| Otpadne baterije i akumulatori | Preuzimanje na mjestu nastanka, pružanja usluge servisa ili kod ovlaštenog sakupljača (POOPSS) ili putem RD | Postrojenja za pripremu za obradu ili obradu metala / MO (usitnjavanje, separacijski procesi) | Materijalno (sekundarne sirovine) |
| Postojana organska zagađivala | Preuzimanje na mjestu nastanka, ili kod ovlaštenog sakupljača ili putem RD | Izvoz | - |
| Medicinski otpad: |  |  |  |
| - neopasni | Preuzimanje na mjestu nastanka ili kod ovlaštenog sakupljača ili RD te prijevoz do CGO izravno ili putem PS | CGO / MBO ili TO | Materijalno (sekundarne sirovine, kompost) |
|  |  |  | Energetsko (GIO) |
| - opasni (zarazni ili farmaceutsko-kemijski otpad) | Preuzimanje na mjestu nastanka (zdravstvena i veterinarska ustanova, ljekarna, veterinarska) ili kod ovlaštenog sakupljača ili RD te prijevoz do obrađivača | Postrojenja za obradu medicinskog i veterinarskog otpada / TO (sterilizacija zaraznog, spaljivanje farmaceutsko-kemijsko otpada) | Energetsko |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA

Planirani objekti i oprema za gospodarenje otpadom

U nastavku  se iznose planirani objekti i oprema na području Općine Petrovsko. Planirana je realizacija sljedećeg:

- uvođenje kanti za „od vrata do vrata“ izdvojeno sakupljanje biootpada i suhih reciklata

- vrtni komposteri

- dodatni zeleni otoci

- dodatni kontejneri na zelenim otocima za sakupljanje otpadnog tekstila

- sudjelovanje u nabavi zajedničkog mobilnog reciklažnog dvorišta

- sudjelovanje u izgradnji zajedničkog reciklažnog dvorišta za građevni otpad

- sudjelovanje u izgradnji zajedničke sortirnice

- sudjelovanje u izgradnji zajedničke kompostane

- sudjelovanje u nabavi zajedničkog specijalnog vozila za sakupljanje otpada

- sudjelovanje u izgradnji zajedničke kazete za otpad koji sadrži azbest

Kante za odvojeno sakupljanje biootpada i suhih reciklata iz kućanstava

Planira se uvođenje dodatnih kanti za odvojeno sakupljanje biootpada iz kućanstava po ključu "od vrata do vrata" za korisnike koji neće koristiti kompostere za kompostiranje u vrtu te kanti za odvojeno sakupljanje suhih reciklata (plastične, metalne i druge ambalaže, osim papirne i kartonske ambalaže koja se sakuplja posebno).

Sakupljeni biootpad se planira obrađivati na novopredviđenoj kompostani, a suhi reciklati na novopredviđenoj sortirnici u sklopu zajedničkog rješenja za gravitirajuće područje Grada Krapine.

Komposteri za kompostiranje biootpada u vrtu

Planira se nabava kompostera za oko 70 % korisnika koji imaju mogućnost kompostiranja u vrtu.

Dodatni zeleni otoci

Planira se postavljanje dodatnih reciklažnih otoka za sakupljanje otpadnog papira, plastike, stakla i tekstila u naseljima gdje još nisu postavljeni.

Dodatni kontejneri na reciklažnim otocima za sakupljanje otpadnog tekstila

Planira se popunjavanje reciklažnih otoka kontejnerima za sakupljanje otpadnog tekstila.

Sudjelovanje u nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta

Radi ispunjavanja odredbi ZOGO-a, za izdvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u Općini Petrovsko, predviđa se sudjelovanje u nabavi zajedničkog mobilnog RD-a za Općinu Petrovsko i gravitirajuće područje Grada Krapine.

Sudjelovanje u izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad i azbestni otpad

Radi gospodarenja građevnim otpadom te ispunjavanja odredbi Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, za područje Općine Petrovsko predviđa se izgradnja zajedničkog reciklažnog dvorišta za građevni otpad gdje će se otpad sakupljati, a neopasni građevni otpad po pozivu u RD-u za građevni otpad mehanički obrađivati pomoću mobilnog postrojenja koje bi bilo namijenjeno za rad na području Krapinsko-zagorske županije. Azbestni otpad će se, do izgradnje kazete na odlagalištu Gorjak, zbrinjavati u skladu s propisima zbrinjavanjem na najbližoj posebno uređenoj kazeti za azbestni otpad (Čakovec, Zagreb i dr.).

Sudjelovanje u izgradnji zajedničke sortirnice

Radi ispunjavanja ciljeva pripreme izdvojenog otpada za reciklažu, sakupljeni otpad se predviđa pročistiti od nečistoća, odnosno razdvojiti komponentu za reciklažu uz postizanje zahtijevane ili potrebne čistoće.

Predviđa se zajednička sortirnica jednostavne izvedbe za obostrani rad radnika. Sortiranje se odvija u zatvorenom i ventiliranom prostoru.

Sudjelovanje u izgradnji zajedničke kompostane

Radi ispunjavanja ciljeva smanjenja količina komunalnog otpada i obveze odvojenog sakupljanja biootpada iz komunalnog otpada, predviđena je zajednička kompostana jednostavne izvedbe za kompostiranje u dugačkim hrpama ("windrow") te opremom za pripremu, rad  i završnu pripremu komposta, dok bi se biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina obrađivao u zatvorenoj ili na odgovarajući način izoliranoj izvedbi. Dobiveni kompost, ovisno o kvaliteti, koristit će se za prodaju ili korištenje na javnim gradskim ili općinskim površinama, prikladnoj poljoprivrednoj proizvodnji, uzgoju poljoprivrednih kultura za proizvodnju energenata biološkog porijekla ili sanacije degradiranog terena.

Sudjelovanje u nabavi zajedničkog specijalnog vozila za sakupljanje reciklabilnog otpada

Za odvojeno sakupljanje biootpada i/ili suhih reciklata, planira se nabava dodatnog zajedničkog vozila koje bi koristilo komunalno poduzeće Krakom d.o.o. iz Krapine za sakupljanje otpada iz Općine Petrovsko i drugih obuhvaćenih JLS.

Sudjelovanje u izgradnji kazete za otpad koji sadrži azbest

Na odlagalištu "Gorjak" koji je u vlasništvu "Krakom" d.o.o., a koji se nalazi na području Općine Jesenje, Općina Petrovsko planira sudjelovanje u izgradnji kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest. Objekt bi se sastojao od kazete s donjim brtvenim slojem, obodnim nasipom i drenažnim sustavom za otpadne vode sa sabirnim bazenom. Stvarni potrebni kapacitet kazete bit će poznat nakon što se izradi Studija procjene količine otpada koji sadrži azbest.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAČELNIH LOKACIJA I POTREBNIH KAPACITETA NOVIH GRAĐEVINA I POSTROJENJA

Kriteriji za određivanje načelnih lokacija novih građevina i postrojenja

Kategorije građevina od lokalnog značaja koje uključuju i postrojenja za gospodarenje otpadom u smislu planiranja u dokumentima prostornog uređenja (lokacije) su:

- centri za ponovnu uporabu

- reciklažna dvorišta

- ostale građevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu od državnog ili regionalnog značaja

Osnovni kriteriji koji se odnose na odabir i definiranje lokacija građevina za gospodarenje otpadom uzimaju u obzir osnovne činjenice koje su značajne za planiranje navedenih građevina u okviru višekriterijske analize.

Određivanje lokacija građevina za gospodarenje otpadom zasniva se na uvažavanju načela zaštite okoliša i gospodarenja otpadom definiranih pozitivnim propisima iz navedenog područja, znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke te financijsko-ekonomskog aspekta.

Gospodarenje otpadom u građevinama druge namjene, u kojima se obavlja ili je moguće obavljati djelatnost oporabe otpada, a koje se ne smatraju građevinom za gospodarenje otpadom, također je moguće uključiti u sustav gospodarenja otpadom.

Sukladno navedenom, za potrebe Općine Petrovsko moguće je, radi smanjenja jediničnih troškova obrade na razinu prihvatljivih iznosa, izgraditi zajedničku sortirnicu i kompostanu na zasebnim lokacijama ili u sklopu centra za reciklažu gdje bi bile uključene i okolne, gravitirajuće JLS, a u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Lokacija reciklažnog dvorišta za građevni otpad u Općini Petrovsko na kojoj se može isto izgraditi te obavljati djelatnost sakupljanja, oporabe i zbrinjavanje građevnog otpada sukladno ZOGO-u, te lokacija kazete za zbrinjavanje azbesta, treba biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Općina Petrovsko sudjelovat će u izgradnji zajedničkog reciklažnog dvorišta za građevni otpad i kazete za otpad koji sadrži azbest, na lokaciji određenoj od strane JLS gravitirajućeg područja, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Tablica 4.1/1 – Gravitirajuće područje za izgradnju objekata sortirnice i kompostane te drugih zajedničkih objekata za gospodarenje otpadom (pretpostavljeno gravitirajuće područje Grada Krapine)

| Grad ili općina | Ime grada/općine | Broj stanovnika |
| --- | --- | --- |
| Grad | Krapina | 12.480 |
| Općina | Đurmanec | 4.235 |
| Općina | Jesenje | 1.560 |
| Općina | Petrovsko | 2.656 |
| Općina | Radoboj | 3.387 |
| UKUPNO: |  | 24.318 |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA (izvedeno prema MZOE i Krakom d.o.o.)

Kriteriji za određivanje potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja

Projekti u gospodarenju otpadom (građevine, postrojenja i sl.) koji se planiraju financirati iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., kao i ostali projekti koji nisu planirani biti financirani sredstvima OPKK, moraju imati izrađenu Studiju izvedivosti.

Studija izvedivosti je dokument u kojem se analizira postojeći i određuje  (modelira) budući sustav gospodarenja otpadom na određenom području uzimajući u obzir tehničku izvedivost, te financijsku, ekonomsku i ekološku održivost sustava u cjelini, kao i njegovih pojedinih sastavnica.

Točan broj i lokacija pojedinih građevina, postrojenja kao i odabir kapaciteta, tehničko-tehnoloških rješenja i ostalih parametara koji su važni za pojedini projekt ovise o rezultatima studija, elaborata i drugih odgovarajućih dokumenata koji se izrađuju u sklopu ili za potrebe tih projekata, pri čemu se mora poštivati red prvenstva gospodarenja otpadom, kao i drugi zahtjevi ovisno o uvjetima financiranja.

U Općini Petrovsko ili za potrebe gospodarenja otpadom Općine Petrovsko, sukladno procjenama razvoja tijeka otpada (poglavlje 3.1), predviđena je izgradnja objekata za gospodarenje otpadom i njihovog procijenjenog broja i procijenjenih kapaciteta kako je to navedeno u tablici 4.2/1.

Tablica 4.2/1 – Izgradnja objekata za gospodarenje otpadom - njihov broj i kapacitet

| Broj minimalno potrebnih reciklažnih dvorišta (mobilno + stacionarno) | Doprinos ukupnom kapacitetu sortirnice (gravitirajuće područje Grada Krapine) | Doprinos ukupnom kapacitetu postrojenja za biološku obradu otpada -kompostana (gravitirajuće područje Grada Krapine) | Broj reciklažnih dvorišta za građevni otpad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/god | t/god | kom |
| 2 | 188 | 63 | 1 |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA (izvedeno prema MZOE)

OPĆI TEHNIČKI ZATHJEVI ZA GRAĐEVINE I POSTROJENJA

Građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom projektiraju se u skladu s propisima koji uređuju gradnju, kao i posebnim propisima o gospodarenju otpadom koji uređuju osnovne tehničke i tehnološke uvjete za planirane zahvate koji moraju biti usmjereni i usklađeni s uvjetima za postizanje ciljeva u gospodarenju otpadom definiranih u ovom Planu.

Ukoliko iste podliježu uvjetima i izdavanju okolišne dozvole, iste moraju biti izvedene u skladu sa zahtjevima najbolje raspoloživih tehnika (NRT). Prilikom projektiranja vodi se računa i o primjerima najbolje prakse te stanju tehničkih spoznaja u trenutku izrade projekata.

Planirani objekti i postrojenja gospodarenja otpadom za potrebe Općine Petrovsko, bit će izgrađeni uvažavajući gore navedene uvjete.

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI GOSPODaRENJA OTPADOM I RASPODJELA ODGOVORNOSTI IZMEĐU PRIVATNIH I JAVNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE GOSPODARENJEM OTPADOM

Organizacijski aspekti gospodarenja otpadom

Nadležnosti i raspodjela obveza svih dionika gospodarenja otpadom su propisane Zakon o održivom gospodarenju otpadom gdje su navedene nadležnosti i obveze Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, jedinice regionalne i lokalne samouprave, službi za komunalni red jedinice lokalne samouprave te privatnih subjekata (pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika koje obavljaju neku djelatnost gospodarenja otpadom).

Nadležnosti JLS i službe za komunalni red u JLS iznose se u nastavku.

Jedinice lokalne samouprave nadležne su za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih ovim Planom, te ostalo sukladno ZOGO-u. Također, jedinice lokalne samouprave dužne su, sukladno ZOGO-u provoditi ovaj Plan, što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu Plana.

Služba za komunalni red jedinice lokalne samouprave je nadležna za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere) te za uklanjanje tako odbačenog otpada, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlaštena zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom

Ovaj Plan može se mijenjati po potrebi, a Izvješće o izvršenju Plana treba izrađivati svaku godinu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17):

"Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi" (članak 21., stavak 1).

„Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu" (članak 20, stavak 1).

Tablica 6.2/1- Popis odgovornih za provedbu pojedinih aktivnosti ovog Plana

| AKTIVNOSTI | NOSITELJI |
| --- | --- |
| A. TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA |  |
| Mjere za izbjegavanje i smanjenja nastajanje otpada |  |
| Kućno kompostiranje | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o., FZOEU |
| Odvojeno skupljanje određenih komponenti otpada |  |
| Studija procjene količina otpada koji sadrži azbest | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o., HAOP |
| Elaborat o sastavu komunalnog otpada u zimskom i ljetnom razdoblju | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| Izrada tehničke dokumentacije za planirane objekte i aktivnosti |  |
| Projektno- tehnička dokumentacija za izgradnju planiranih OBJEKATA: |  |
| Kazeta za otpad koji sadrži azbest | Općina Petrovsko, Krakom d.o.o., Općina Jesenje* i HAOP |
| Sortirnicu | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| Reciklažno dvorište građevnog otpada | Krapinsko-zagorska županija, Općina Petrovsko i Krakom d.o.o., privatna ulaganja |
| Kompostanu | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| B. OPREMA |  |
| Dodatni reciklažni otoci | Općina Petrovsko, FZOEU i Krakom d.o.o. |
| Dodatni kontejneri za otpadni tekstil | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| Specijalna vozila za skupljanje otpada | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| Mobilno reciklažno dvorište | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| C. EDUKACIJA I NADZOR |  |
| Edukacija i komuniciranje s javnošću vezana uz gospodarenje otpadom | MZOE, FZOEU, HAOP, Krapinsko-zagorska županija, Općina Petrovsko i Krakom d.o.o., civilno društvo |
| Monitoring i nadzor | Općina Petrovsko i Krakom d.o.o. |
| D. Sanacija odlagališta |  |
| Sanacija i zatvaranje odlagališta Gorjak u Općini Jesenje | Općina Petrovsko, FZOEU, Krakom d.o.o., Općina Jesenje* i RCGO Piškornica |

*Odlagalište "Gorjak", koje je u vlasništvu poduzeća Krakom d.o.o. iz Krapine nalazi se na području Općine Jesenje

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA (izvedeno prema PGO RH)

Nadzor nad provedbom ovog Plana i Zakona o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Petrovsko provodi inspekcija zaštite. U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori zaštite okoliša nadziru ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom, vođenje očevidnika i drugih evidencija o postupanju s otpadom, ispunjavanje uvjeta, način rada i provedbu mjera za zatvaranje i sanaciju građevina za zbrinjavanje otpada, provedbu mjera gospodarenja otpadom utvrđenih procjenom utjecaja na okoliš i druge elemente sustava, u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom.

Za tumačenje ovog Plana nadležan je načelnik Općine Petrovsko.

MJERE ZA PROVEDBU PLANA

U nastavku se daje pregled mjera i rokova za provedbu PGO Općine Petrovsko prema ciljevima gospodarenja otpadom koji se odnose na JLS kao nositelja ili izvora financiranja aktivnosti. Prikazan rok iz tablica u ovom poglavlju 7 odnosi se na krajnje ciljeve iznesene u nacionalnom Planu gospodarenja otpadom. Rokovi JLS za glavne planirane aktivnosti iznosi se u okviru plana financiranja prikazanog u poglavlju 10.

Mjere za unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom

Tablica 7.1/1 – Mjere unapređenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom

| Cilj | Broj podcilja | Podcilj | Broj mjere | Mjera | Opis | Nositelj | Izvor financiranja | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (KO) | 1.1 | Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu KO u 2015. g. | 1.1.2 | Uspostava centara za ponovnu uporabu | Izgradnja novih ili preinaka i opremanje postojećih prikladnih prostora za radionice namijenjene popravkama predmeta radi ponovne uporabe. Izrada i distribucija promidžbenog materijala, organizacija radionica i dr. | MZOE/ MGPO/ CS/ PU | EU/ FZOEU/ JLS/ CS/ PU | 2022. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |
|  |  |  | 1.1.3 | Kućno kompostiranje | Nabava opreme i edukacija. Provedba u ruralnim dijelovima i objektima s okućnicom primjerene veličine. | JLS/ FZOEU | JLS/ FZOEU/ EU | 2020. |
|  | 1.2 | Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) | 1.2.1 | Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila | Nabavu navedene opreme i vozila provoditi po mogućnosti zajedno s mjerom 1.2.2. | JLS | JLS/ FZEOU/ EU | 2020. |
|  |  |  | 1.2.2 | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) | Izgradnja novih ili povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih sortirnica. | JLS | JLS/ FZEOU/ EU/ PU | 2020. |
|  |  |  | 1.2.3 | Izgradnja reciklažnih dvorišta | Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta te edukacija stanovništva o korištenju istih. Nabava mobilnih reciklažnih dvorišta. | JLS | JLS/ EU | 2019. |
|  |  |  | 1.2.4 | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini | Ova mjera uključuje: – obračun naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se korisnika javne usluge potiče na odvajanje otpada, odnosno na smanjenje količine proizvedenog otpada. | MZOE/ JLS | - | 2017. |
|  | 1.3 | Odvojeno prikupiti 40% bio-otpada iz KO | 1.3.2 | Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada | Nabavu navedene opreme i vozila provoditi po mogućnosti zajedno s mjerom 1.3.3. | JLS | EU/ JLS/ FZOEU | 2020. |
|  |  |  | 1.3.3 | Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada | Izgradnja novih ili povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za biološku obradu aerobnim ili anaerobnim postupcima. | JLS | EU/ JLS | 2020. |
|  | 1.4 | Odložiti manje od 25% komunalnog otpada | 1.4.2 | Praćenje udjela biorazgradivog otpada u MKO | Redovite analize sastava MKO za potrebe praćenja ciljeva, određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu. | JLS (ili komunalna tvrtka/ osoba koja upravlja odlagalištem) | JLS | kontinuirano |

Izvor: PGO RH 2017.-2022.

Aktivnosti i mjere za ostvarivanje ciljeva gospodarenja komunalnim otpadom

Sprječavanje nastanka otpada

Sprječavanje nastanka otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.

Izbjegavanje i smanjenje otpada u praksi se vrlo teško postiže, ali treba tome težiti. Dio mjera za izbjegavanje i smanjenje otpada iznesene su u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 18).

Ciljevi i prioriteti u sprječavanju nastanka otpada

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:

- Odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada,

- Očuvanje prirodnih resursa,

- Smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta,

- Smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš,

- Smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

Postizanje općih ciljeva omogućeno ostvarenjem specifičnih ciljeva iz prethodnog planskog razdoblja, i to:

- Sprječavanjem nastanka komunalnog otpada

- Sprječavanjem nastanka biootpada, a posebice otpada od hrane

- Sprječavanjem nastanka otpadnog papira i kartona

Mjere sprječavanja nastanka otpada

Mjere sprječavanja nastanka otpada u svrhu postizanja definiranih specifičnih ciljeva sprječavanja nastanka otpada za prethodno plansko razdoblje su sljedeće:

  - Organizacija komunikacijske kampanje za građane

  - Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda, odnosno doniranja hrane

  - Promicanje kućnog kompostiranja

  - Poticanje da se što više kupuju proizvodi koji se mogu reciklirati

  - Poticanje da se pri kupovini izbjegava roba u jednokratnoj ambalaži

  - Poticanje sprječavanja korištenja i nastanka otpadnih plastičnih vrećica i slične ambalaže

U Općini Petrovsko postoje dobri preduvjeti za razvoj sustava kompostiranja u vlastitim vrtovima. Proizvedeni kompost se može tako iskorištavati na mjestu njegove proizvodnje, odnosno vlastitom vrtu.

Također, u sklopu RD-a i putem mobilnog RD-a planira se oformiti kutak za ponovnu uporabu u kojem bi se sakupljali predmeti koji još uvijek imaju uporabnu vrijednost.

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Obračun isporučene usluge za kućanstva će se provoditi prema količini (masa ili volumen) i svojstvima otpada, veličini posude i broju odvoza mjesečno, odnosno prema kategorijama korisnika usluge (kućanstva, povremeni korisnici, kućanstva u stambenim zgradama, povlaštenim kategorijama), čime se potiče kućanstava/građane na odvojeno sakupljanje korisnog i štetnog otpada.

Biorazgradivi otpad iz kućanstava na području Općine Petrovsko trenutno se skuplja zajedno s ostatnim miješanim komunalnim otpadom.

Odvojeno prikupljanje biootpada u Općini Petrovsko omogućit će se uvođenjem posebnog spremnika (kante) za biootpad iz kućanstava i vrtova.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Planira se daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada radi recikliranja i oporabe pojedinih vrsta otpada kombiniranjem biološke i mehaničke obrade, kako zbog prilagodbe normama EU-a, tako i radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Odvojeno sakupljanje otpadnih materijala kao što su papir, metal, staklo, plastika, tekstil i krupni (glomazni) komunalni otpad, utemeljuje se kao dinamički sustav, koji se stalno može i treba prilagođavati lokalnim i globalnim uvjetima.

Dogradnja sustava skupljanja navedenih vrsta komunalnog otpada u Općini Petrovsko je vrlo odgovoran i uvijek aktualan zadatak pa su u planu nabave dodatni kontejneri za sakupljanje otpadnog tekstila te dodatne kante za odvojeno sakupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže. Kod toga treba težiti da sustavi odvojenog prikupljanja, ekološki (održivi ekotoksikološki ekvivalent) i gospodarski (društveno odgovorni trošak) budu optimalni. Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže, odnosno oporabe.

Mjere za ispunjavanje cilja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i dr.), a koje se odnose na JLS, su sljedeće:

- Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje papira, plastike i stakla

- Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog papira/kartona, stakla i plastike (sortirnica)

- Izgradnja reciklažnih dvorišta

- Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini

Općina Petrovsko izvršavat će obvezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i drugih posebnih kategorija otpada na način da osigura:

- funkcioniranje potrebnog broja reciklažnih dvorišta,

- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila na javnim površinama te odvojeno papira od ostalih suhih reciklata kod korisnika,

- uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

U nastavku ukratko o mjestima i načinu sakupljanja određenih vrsta otpadnih materijala.

Reciklažni otoci i pojedinačni spremnici

Posude/kontejneri za korisni otpad se postavljaju na određenim lokacijama na javnim površinama Općine Petrovsko. Tako postavljene posude/kontejneri za sakupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla, plastične ambalaže te otpadnog tekstila čine "zeleni", "eko", odnosno reciklažni otok.

Lokacije zelenih otoka trebaju udovoljavati kriterijima: da udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj otoka bude do oko 300 m, te da jednom reciklažnom otoku treba gravitirati najmanje oko 500 stanovnika. Kako je gustoća u većem broju naselja na analiziranom području uglavnom različita od navedene, uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama Općine Petrovsko više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.

Iznimka za postavljanje pojedinačnih kontejnera moguća je ukoliko na određenom prostoru postoji neki veći proizvođač određene vrste otpada (ugostiteljski objekti, uredske prostorije s većim brojem zaposlenih i sl.).

Budući da je postavljanje reciklžanih otoka na području Općine Petrovsko većinom realizirano, ovim Planom predviđa se postavljanje dodatnih reciklažnih otoka u naseljima u kojima još nisu postavljeni, odnosno pojedinačnih kontejnera za sakupljanje tekstilnog otpada na postojećim reciklažnim otocima.

Posude za odvojeno sakupljanje otpada u kućanstvima

Na području Općine Petrovsko postoji sustav više kanti za odvojeno skupljanje otpada radi reciklaže. U planu je unapređenje sustava radi smanjenja udjela nečistoća u odvojenim frakcijama komunalnog otpada.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište mora udovoljavati tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom. Također, postupanje i radne procedure u reciklažnom dvorištu moraju biti usklađene sa Zakonom održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom i pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada. Na ovaj način dolazi do unapređenja kvalitete usluge i smanjivanja troškova.

Prednosti odvojenog sakupljanja putem RD-a:

- lokalno stanovništvo može tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno odložiti glomazni otpad i ostale vrste otpada koje se primaju

- povećavaju se prikupljene količine otpada u reciklažnim dvorištima, čime se smanjuju prosječni troškovi skupljanja otpada

- napušta se  razbacivanje glomaznog otpada po javnim površinama

- provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje glomaznog otpada i time efikasnije recikliranje i oporaba (auto-gume, metali, rashladni uređaji, e-otpad i dr.)

- omogućuje se ravnomjernije i efikasnije sortiranje te priprema za daljnju obradu.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17), tj. problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadnu plastiku, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električnu i elektroničku opremu, građevni otpad iz kućanstva (koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci) i ostalo (otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti).

Sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada iz kućanstava

Glomazni otpad se može principijelno podijeliti na glomazni otpad sa značajnijim udjelom metala te na ostali nemetalni glomazni otpad (pretežno drvni otpad).

Pod glomaznim otpadom s pretežno metalnim sastavom podrazumijevaju se odbačena bijela tehnika ili njeni krupni dijelovi (hladnjaci, ledenice, perilice, sušilice rublja, grijalice, bojleri i sl.), dijelovi automobila i dr. Svi oni sadrže značajne količine metala.

Glomazni otpad pretežno nemetalnog sastava (namještaj, tepisi, drvni i plastični otpad i otpadna ambalaža, inertni otpad od manjih rekonstrukcija i sl.) sakuplja se na isti način kao onaj pretežno metalnog sastava.

Glomazni otpad se može za daljnju obradu predobraditi sortiranjem i odvajanjem zatečenih posebnih vrsta otpada (automobilske gume, električni i elektronski otpad i dr.) u skladu s pravilnicima za postupanje s posebnim vrstama otpada. Sortirani glomazni otpad se zatim može rastavljati ili usitnjavati, dodatno podvrgavati magnetskoj separaciji i dr., te se pakirati ili prešati radi uštede u transportu do krajnjeg obrađivača.

Sakupljanje i obrada ove vrste otpada smanjuje potrebe za odlagališnim prostorom ili obradom u CGO za cca 10 %.

Sakupljanje glomaznog otpada na području Općine Petrovsko obavljat će se:

- u zajedničkom reciklažnom dvorištu u Gradu Krapini,

- na određenim lokacijama javnih površina u sklopu mobilnog RD-a,

- po pozivu pomoću prijevoznih zatvorenih kontejnera (podiznih ili rolo-kontejnera za navlačenje) većeg volumena (5 m3 ili više) ili manjih količina manjim vozilima (kombi, kamion i sl.).

Priprema sakupljenog glomaznog otpada prije daljnje obrade planira se obavljati na prostoru reciklažnog dvorišta ili drugog prikladnog prostora.

Mjere za unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Tablica 7.2/1 – Mjere unapređenja sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

| Cilj | Broj podcilja | Podcilj | Broj mjere | Mjera | Opis | Nositelj | Izvor financiranja | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada (PKO) | 2.1 | Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada | 2.1.2 | Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad | Izgradnja i opremanje novih te povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih reciklažnih dvorišta za građevni otpad (može uključivati i mobilno postrojenje za recikliranje građevnog otpada). | JP(R)S/ JLS/ P | JP(R)S/ JLS/ PU | 2020. |
|  | 2.2 | Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 2.2.2 | Uspostaviti sustav gospodarenja muljem | Mjera uključuje izgradnju građevina i uređaja za obradu mulja sa svrhom pripreme mulja za primjenu sukladno traženim kriterijima koje mulj mora zadovoljiti za korištenje na planiranim površnima. Građevine uključuju kompostišta, digestore te uređaje za miješanje s drugim materijalima radi proizvodnje specifičnih proizvoda (npr. pepeo iz ložišta biomase). | MZOE/ MPOLJ/ HV/ JLS/ Isporučitelj vodnih usluga | JLS (isporučitelj javne usluge)/ EU/ HV | 2022. |
|  | 2.4 | Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom | 2.4.2 | Uspostava sustava sprječavanja, prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada, kao integralnog djela sustava gospodarenja otpadom u RH | Priprema i provedba projekata sprječavanja nastanka, sanacije ilegalnih odlagališta na morskoj obali i otocima te prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada uključujući otpadne ribolovne alate i morski otpad s brodova i odobalnih instalacija. Mjera uključuje provedbu okolišno prihvatljivih praksi kao što su: sakupljanje otpada redovitim ribarskim aktivnostima, provođenje akcija čišćenja, unaprjeđenje sustava za prihvat otpada s brodova u lukama. Mjera podrazumijeva i usklađivanje Plana upravljanja morskim otpadom s relevantnim Planovima vodnog, poljoprivrednog, gospodarskog, ribarskog i pomorskog sektora. | MZOE/ MMPI/ MP | MZOE/ JP(R)S/ JLS/ EU | 2019. |
|  |  |  | 2.4.3 | Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada | Izrada protokola za slučaj iznenadnog onečišćenja morskim otpadom s pregledom nadležnosti i postupovnih procedura. | MZOE/ JLS/ JP(R)S/ MMPI | MZOE | 2018. |
|  | 2.6 | Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada | 2.6.2 | Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama | Izrada studije procjene količina otpada koji sadrži azbest po županijama, a za koji se procjenjuje da će nastati u ovom planskom razdoblju. | JLS/ HAOP | HAOP/ FZOEU/ EU | 2019. |
|  |  |  | 2.6.3 | Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest | Ova mjera uključuje izgradnju odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest | JLS/ JP(R)S | JLS/ JP(R)S/ FZOEU | 2022. |

Izvor: PGO RH 2017.-2022.

Posebnom kategorijom otpada smatra se biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

Otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti na propisani način, tj. u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Biorazgradivi komunalni otpad

Biorazgradivi komunalni otpad je biorazgradivi otpad iz kućanstava i sličnih izvora, a u koji se ubraja papir, karton, otpad iz vrtova i parkova, kuhinjski otpad i ostali otpad od hrane iz restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, drvo, tekstil i dr.

Jedinice lokalnih samouprava dužne su osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada u iznosu od 40% do 2022. godine. Svrha odvojenog prikupljanja je osigurati što kvalitetniju sirovinu za biološku obradu, odnosno materijalnu oporabu (reciklažu). Tamo gdje navedeno nije opravdano ili izvedivo, obrada će se provoditi "na kućnom pragu" (kompostiranje u vrtu) ili će se kao sastavni dio miješanog komunalnog otpada obrađivati u CGO.

Mjere za ispunjavanje cilja odvojenog prikupljanja biootpada iz komunalnog otpada koje se odnose na JLS su sljedeće:

- Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada

- Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Općina Petrovsko planira uvesti sustav odvojenog sakupljanja biootpada nabavom potrebnih spremnika i sudjelovanju u nabavi mobilne opreme (specijalno vozilo).

Otpadni tekstil i obuća

Sakupljanje tekstilnog otpada provodi se ovisno o vrsti i stanju odbačenog materijala radi smanjenja njegovog udjela u miješanom komunalnom otpadu:

- odjeća koja još ima svoju uporabnu vrijednost predaje se karitativnim ustanovama

- ostale vrste tekstilnog otpada se:

- skupljaju i preuzimaju izravno kod proizvođača

- otkupljuju u otkupnim stanicama

- odlažu u za to namijenjene kontejnere postavljene na javnim površinama JLS i namjenskim kontejnerima u reciklažnim dvorištima.

Mjera za ispunjavanje cilja smanjenja udjela otpadnog tekstila i obuće u miješanom komunalnom otpadu koja se odnosi na JLS je:

- Nabava dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog tekstila i obuće

Građevni otpad

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne obrade koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao. Prilikom nastanka građevnog otpada potrebno ga je u što većoj mjeri razdvajati po vrstama kako bi se olakšalo njegovo ponovno korištenje i oporaba u svrhu dobivanje što kvalitetnije sirovine.

Zakonska je obveza oporabe neopasnog građevnog otpada radi postizanja cilja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja u iznosu od 70% mase otpada (isključujući zemlju i kamenje) do 2020., odnosno odvojenog prikupljanja u iznosu od 75% u 2022. godini.

Trajno odlaganje neiskoristivog dijela prerade građevinskog otpada uvijek može naći korisnu primjenu, kao npr.: oblikovanje i izravnavanje terena i cestovnih ili privremenih prometnica na odlagalištima komunalnog otpada i sl., nasipi za zaštitu od buke, sanacija šljunčara i dr.

Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom.

Mjera za ispunjavanje cilja odvojenog prikupljanja građevnog otpada koja se odnosi na JLS je:

- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad

Ambalaža i ambalažni otpad

Vrste ambalažnog otpada definirane su Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) podgrupom 15 01 i obuhvaćaju: ambalažu od papira i kartona, ambalažu od plastike, staklenu ambalažu i ambalažu izrađenu od drugih materijala.

Gospodarenje ambalažnim otpadom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Pravilnik propisuje mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže, uporabu, te zbrinjavanje ambalažnog otpada iz naknada proizvođača i uvoznika za proizvode koji se stavljaju u promet.

Građani su dužni odvajati ambalažni otpad od ostalih vrsta komunalnog otpada te ih predavati prodavatelju, u odgovarajuće spremnike i reciklažno dvorište koje osigurava JLS ili izravno tvrtkama za sakupljanje ambalažnog otpada koje imaju sklopljen ugovor s FZOEU. Poslovni subjekti predaju ambalažni otpad tvrtkama za sakupljanje ambalažnog otpada koje su sklopile ugovor s FZOEU.

Sakupljena otpadna ambalaža se predaje ovlaštenim skupljačima, a budući da u RH ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu pojedinih ambalažnim materijala, isti se pripremaju za reciklažu i izvoze na obradu.

Otpad iz električne i elektroničke opreme

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema ili EE otpad su sva otpadna električna i elektronička oprema koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu, industriji, obrtu i sl. te sva otpadna električna i elektronička oprema koja nastaje u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstava. EE otpad se svrstava u količinski najbrže rastuću kategoriju otpada, a predstavljaju je otpadni kućanski aparati, računala, telefoni, mobiteli i drugo. Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN br. 90/15), EE otpad se može naći podgrupama 16 02 i 20 01.

Gospodarenje otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom kojim se propisuju mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje EE otpada radi njegove obrade i uporabe.

Otpadna vozila

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka, posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti. Kategorije otpadnih vozila su definirane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima, a vrste otpada koje se mogu pronaći prilikom odbacivanja vozila su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) podgrupom 16 01.

Gospodarenje otpadnim vozilima je propisano Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima kojim se propisuju mjere i aktivnosti za skupljanje otpadnih vozila radi njegove obrade i uporabe.

Otpadne baterije i akumulatori

Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima kojim je definiran sustav skupljanja, obrade i recikliranja te kontrolirane uporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon njihove obrade. Vrste otpadnih baterija i akumulatora su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) podgrupom 16 06.

Otpadne gume

Gospodarenje otpadnim gumama propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama, prema kojem je cilj gospodarenja otpadnim gumama njihova uporaba, pri čemu recikliranje ima prednost u odnosu na korištenje u energetske svrhe.

Otpadna ulja

Otpadno ulje je svako otpadno mazivo i otpadno jestivo ulje, klasificirano grupom 13 i podgrupama 12 01 i 20 01 Pravilnika o katalogu otpada (NN br. 90/15), a postupanje definirano Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima.

Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija, ako je to tehnički izvedivo, ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu. Ako je regeneracija otpadnog ulja tehnički izvediva i ekonomski opravdana na teritoriju Republike Hrvatske zabranjen je izvoz tog otpadnog ulja radi obrade spaljivanjem ili suspaljivanjem.

Otpad iz industrije titan dioksida

Gospodarenje otpadom iz industrije titan-dioksida propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, prema kojem Posjednik ove kategorije  otpada mora osigurati odvojeno skladištenje i predaju ovlaštenom skupljaču radi daljnje obrade, uporabe i zbrinjavanja.

Primjena titan-dioksida je najčešća u automobilskoj industriji (npr. politure za automobile), kozmetičkoj industriji (primjer; bjelila u pastama za zube), prehrambenoj industriji (npr. bojila za hranu), itd.

Mjere gospodarenja otpadom iz industrije titan dioksida nisu primjenjive za područje Općine Petrovsko.

Otpad koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT)

PCB i PCT su toksični organski aromatski sintetički spojevi koji se najčešće koriste kao dielektrici u zatvorenim sustavima unutar transformatora i kondenzatora i koji su klasificirani kao opasni otpad pod ključnim brojevima 16 01 09, 16 i 01 10 Pravilnika o katalogu otpada (NN br. 90/15).

Gospodarenje otpada koji sadrži poliklorirane bifenile i poliklorirane terfenile propisano je Pravilnikom o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, čiji je cilj evidentiranje navedene kategorije otpada, te njegovo konačno zbrinjavanje.

Otpad koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest je otpadni sirovi azbest i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Vrste otpada koji sadrže azbest su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) podgrupom 17 06 i obuhvaćaju npr. izolacijske materijale koje sadrže azbest, građevinske materijale koje sadrže azbest, itd. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest propisano je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a njihov je cilj utvrđivanje mjera u svrhu sprječavanja i smanjenja onečišćenja azbestom radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Mjere za ispunjavanje cilja propisnog zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest, koje se odnose na JLS, su sljedeće:

- Izrada Studije procjene količina otpada koji sadrži azbest po županijama

- Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest

Otpadni mulj iz uređaja za obradu otpadnih voda

Vrste otpadnog mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) u grupi 19. U tu kategoriju spadaju: stabilizirani muljevi, ostaci  na sitima i grabljama, otpad iz pjeskolova, muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda i sl. Gospodarenje otpadnim muljem propisano je Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi.

Medicinski otpad

Vrste medicinskog otpada su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN br. 90/15) grupom 18 i obuhvaćaju: dijelove ljudskog tijela i organa, citotoksike i citostatike, itd., kao i otpadom iz veterinarske djelatnosti (otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja). Gospodarenje medicinskim otpadom propisano je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom.

Otpadni brodovi i morski otpad

Mjere gospodarenja otpadnim brodovima i morskim otpadom nisu primjenjive za područje Općine Petrovsko.

Mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Prema definiciji, opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu i sličnim izvorima, naziva se problematičnim otpadom. Preuzimanjem navedenog otpada od gore navedenih proizvođača otpada, isti se dalje naziva opasnim otpadom.

U opasne vrste (komponente) komunalnog otpada svrstavaju se:

- akumulatori

- baterije

- lijekovi (citotoksici, citostatici)

- ostaci boja i lakova i otapala

- tiskarske boje, fotografske kemikalije

- stara ulja i masti

- sredstva za zaštitu bilja

- fluorescentne cijevi, živine i ostale  sijalice koje sadrže otrovne supstance

- kemikalije

- EE otad koji sadrži opasne tvari

- ambalaža koja sadrži opasne tvari

- prazni spremnici pod tlakom (bočice pod pritiskom)

U ovom planskom razdoblju, s rokom do 2019. godine, planirana je na razini RH analiza postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada izradom studije koja će utvrditi potrebne dodatne kapacitete i dati preporuke za unaprjeđenje sustava. Do sada težište gospodarenja opasnim otpadom se temeljilo na skupljanju od proizvođača ili putem reciklažnih dvorišta te predaje ovlaštenim skupljačima/obrađivačima na daljnji postupak (obrada ili izvoz). Ovisno o načinu života i standardu, udio opasnog otpada u miješanom komunalnom otpadu je u prosjeku manji od 1%.

Najuobičajeniji način provedbe programa skupljanja, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ili izvoza opasnog otpada je skupljanje od strane ovlaštenih skupljača. Skupljači su obučeni i opremljeni potrebnom opremom i adekvatnim prostorom za privremeno skladištenje odakle se šalje ovlaštenom obrađivaču na obradu u objekte za gospodarenje opasnim otpadom ili se opasni otpad priprema za izvoz.

Mjere sanacija lokacija otpadom onečišćenih lokacija

Tablica 7.4/1 – Mjere sanacija lokacija otpadom onečišćenih lokacija

| Cilj | Broj mjere | Mjera | Opis | Nositelj | Izvor financiranja | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanirati lokacije onečišćene otpadom | 4.1 | Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada | U sklopu ove mjere izraditi će se Plan zatvaranja odlagališta neopasnog otpada za područje svake županije na temelju postojećih raspoloživih kapaciteta i drugih relevantnih kriterija, a koji će uključiti i daljnje odlaganje otpada nakon 31.12.2018. godine na usklađena odlagališta. | MZOE/ HAOP/ JP(R)S/ JLS | FZOEU/ MZOE/ EU | 2017. |
|  | 4.2 | Sanacija odlagališta neopasnog otpada | Sanacije odlagališta neopasnog otpada. | JLS | EU/ JLS/ FZEOU | 2022. |
|  | 4.5 | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš | Ova mjera uključuje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući speleološke objekte te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. | JLS | JLS | 2020. |

Izvor: PGO RH 2017.-2022.

Ovim Planom predviđa se napuštanje odlaganja neobrađenog ostatnog otpada  na odlagalištu "Gorjak" (pretpostavljeno 2019. godine) i predavanje komunalnog otpada na obradu u RCGO Piškornica. U troškovima na sanaciji odlagališta "Gorjak" Općina Petrovsko će sudjelovati u proporcionalnom iznosu.

Lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš će se nakon sanacije označiti upozorenjima o zabrani odlaganja otpada te, gdje je to moguće, prepriječiti pristup istima za odlaganje otpada.

Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

Tablica 7.5/1 – Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

| Cilj | Broj mjere | Mjera | Opis | Nositelj | Izvor financiranja | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti | 5.2 | Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | Provođenje svih aktivnosti definiranih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. | MZOE/ FZEOU/ HAOP/ JP(R)S/ JLS/ civilno društvo | EU/MZOE/ FZEOU/ HAOP/ JP(R)S/ JLS | 2022. |

Izvor: PGO RH 2017.-2022.

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, mora biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući pritom na umu temeljna ljudska prava – koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju – ciljevi će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka. Za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, u sklopu održivog razvitka, osnovni je preduvjet osobna promjena. Ovim Planom su obuhvaćeni ciljevi, ciljne skupine i predviđene mjere za realizaciju ciljeva.

Ciljevi

- Zajednički cilj: Objedinjavanje mjera stalne i sustavne edukacije te komunikacije vezane uz gospodarenje otpadom na razini JLS.

- Promidžbeni cilj: Afirmiranje pravilnog postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina življenja, odnosno stvaranje stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanje njenih vrijednosti i uloge pojedinaca i svih društvenih skupina u tom kontekstu.

- Sociološki: Uključivanje i aktivno sudjelovanje uže i šire javnosti, tj. svih relevantnih čimbenika, u ostvarivanju ciljeva gospodarenja otpadom i upravljanja mjerama za okoliš radi postizanja ciljeva održivog razvoja.

- Kratkoročni cilj: Podrazumijeva osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti (različitih društvenih skupina) za probleme otpada i okoliša te njeno motiviranje za sudjelovanje u njihovom rješavanju.

- Dugoročni cilj: Podrazumijeva osposobljavanje javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja, da bi ona postala partnerom u rješavanju ključnih problema okoliša.

Ciljne skupine

Komunicirati treba s građanima svih dobnih skupina, ali tako da se prethodno utvrde pojedine ciljne skupine. Isto je potrebno da se svakoj skupini upute one poruke koje su primjerene njenim osobinama i koje će ona razumjeti.

Vodeći računa o navedenom, ciljne skupine strukturirane sa stajališta provedbe plana mogu biti:

- stanovništvo (lokalna zajednica) u JLS

- mali i veliki proizvođači proizvodnog otpada

- stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini odlagališta otpada ili neke druge građevine za gospodarenje otpadom koja se tek treba izgraditi

- gospodarstvo

- stručnjaci različitih profila

- znanstvene ustanove

- odgojno-obrazovne ustanove

- sredstva javnog informiranja

- nevladine udruge

- političke stranke

- financijske ustanove

- mogući budući investitori

- osobe koje utječu na stvaranje javnog mišljenja

- i dr.

Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva

- Provoditi sustavnu i trajnu edukaciju po horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva, odnosno odgoj/obrazovanje svih društvenih skupina. Pritom je posebno važno sustavno i cjelovito osposobljavati djelatnike lokalne uprave i samouprave te pravnih osoba u vlasništvu JLS za donošenje razvojnih odluka vezanih uz gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša i održivi razvoj te za kvalitetno komuniciranje s javnošću u procesima odlučivanja.

- Razvijati programe izobrazbe za sve ciljne skupine te istraživati najdjelotvornije metode u odgoju i obrazovanju za okoliš i primjenjivati ih.

- Provoditi trajnu komunikaciju s javnošću te u tom smislu cjelovito, točno i pravodobno informirati o stanju okoliša i svim aktivnostima, kao i učincima na području gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja.

- Provoditi kontinuiranu promidžbu s ciljem smanjivanja nastajanja otpada u proizvodnji i potrošnji te mobilizirati znanje, iskustvo te medije za prijenos pouzdanih informacija i ključnih poruka o pitanjima vezanim uz održivi razvoj.

- Osigurati jedinstveno koordinirano i kontinuirano promicanje zaštite okoliša posredstvom upravnih tijela JLS.

- Podržavati praćenje svjetskih i iskustava na nacionalnoj razini.

- Redovito pripremati internetske informacije, letke, knjige, i druge oblike komuniciranja o lokalnim problemima vezanih za gospodarenje otpadom, pri čemu treba biti prisutan aktivni pristup koji polazi od pravovremenog uključivanja građana i drugih proizvođača otpada u rješavanje tih problema.

- Osiguravati sredstva za provedbu predviđenih aktivnosti prema godišnjem planu.

Mjere za unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom

Mjere za unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom odnose se na nacionalnu razinu, dok se unapređenje sustava na lokalnoj razini odnosi na upoznavanje i educiranje o njegovom funkcioniranju radi mogućnosti pravovremenog i pravilnog korištenja istog.

Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom

Tablica 7.7/1 – Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom

| Cilj | Broj mjere | Mjera | Opis | Nositelj | Izvor financiranja | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom | 7.1 | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom | Edukacija djelatnika službi za komunalno redarstvo JLS i inspektore zaštite okoliša. | MZOE/ JP(R)S/ JLS | MZOE | Kontinuirano |

Izvor: PGO RH 2017.-2022.

Komunalni redari JLS bit će educirani o potrebnim aktivnostima sa svrhom nadzora nad gospodarenjem otpadom.

Mjere unaprjeđenja upravnih postupaka u gospodarenju otpadom

Mjere unaprjeđenja upravnih postupaka u gospodarenju otpadom odnose se na nacionalnu razinu (MZOE), dok se unapređenje na lokalnoj razini odnosi na upoznavanje i educiranje o sustavu izdavanja dozvola.

Sažeti pregled aktivnosti i mjera te rokova izvršenja plana

U tablici 7.9/1 daje se sažeti pregled planiranih aktivnosti i mjera s rokovima za ispunjavanje ciljeva gospodarenja otpadom za područje Općine Petrovsko.

Tablica 7.9/1 – Sažeti pregled planiranih aktivnosti i mjera s rokovima za ispunjavanje ciljeva gospodarenja otpadom

| Planirani objekti, oprema ili aktivnosti | Mjera | Godina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| Spremnici za sakupljanje otpada na mjestu nastanka (biootpad i rKO) | 1.2.1, 1.3.2 |  |  |  | × |  |  |
| Reciklažni (zeleni) otoci i dodatni kontejneri za tekstil | 1.2.1 |  | × | × |  |  |  |
| Vrtni komposteri | 1.1.3 |  | × |  |  |  |  |
| Mobilno reciklažno dvorište – sudjelovanje u nabavi | 1.2.3 |  |  | × |  |  |  |
| Reciklažno dvorište za građevni otpad – sudjelovanje u izgradnji | 2.1.2 |  |  | × | × |  |  |
| Sortirnica– sudjelovanje u izgradnji | 1.2.2 |  |  | × |  |  |  |
| Kompostana– sudjelovanje u izgradnji | 1.3.3 |  |  |  | × |  |  |
| Specijalna vozila za skupljanje otpada – sudjelovanje u nabavi | 1.2.1, 1.3.2 |  |  |  | × |  |  |
| Sudjelovanje u sanaciji i zatvaranju službenog odlagališta, kao i u izgradnji kazete za otpad koji sadrži azbest | 4.1, 4.2, 2.6.3 |  | × | × | × | × | × |
| Edukacija i nadzor | 1.1.3, 5.2, 7.1 | × | × | × | × | × | × |
| Projektno-tehnička dokumentacija |  |  | × | × | × |  | × |

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA

PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Za provedbu ovog Plana gospodarenja otpadom Općina Petrovsko i dostizanje ciljeva važni su sljedeći projekti:

- Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti putem radionica, lokalnih medija i distribucije informativnih materijala na kućnu adresu koji će pružati sve potrebne informacije korisnicima usluga gospodarenja otpadom te budućim planovima i aktivnostima,

- Unapređenje informacijskog sustava distribucijom informativnog materijala i korisničko-specifičnih informacija o statusu usluga gospodarenja otpadom putem mjesečnog računa koji se šalje korisnicima ili putem mrežnih stranica Krakom d.o.o. i Općine Petrovsko,

- Unapređenje nadzora nad gospodarenjem otpadom, prvenstveno nadzor procesa neadekvatnog odbacivanja i sakupljanja otpada te kontinuiranog praćenja udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu putem redovitih analiza sastava miješanog komunalnog otpada,

- Nabava i distribucija kućnih kompostera zainteresiranim korisnicima koji imaju mogućnost kompostiranja vlastitog biootpada iz kuhinje i vrta te korištenjem proizvedenog komposta u vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji, npr. povrtlarskoj i sl.,

- Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada i suhih reciklata za korisnike koji ne namjeravaju proizvoditi kompost za vlastite potrebe ili nemaju prostorne i sanitarno-higijenske mogućnosti za kompostiranje,

- Sudjelovanje u nabavi zajedničkog specijalnog vozila za sakupljanje reciklabilnog otpada,

- Nabava dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog tekstila smještenih na javnim površinama,

- Sudjelovanje u izgradnji zajedničkog postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog papira/kartona, metala, stakla i plastike (sortirnica) na lokaciji kod reciklažnog dvorišta u poduzetničkoj zoni Krapina Nova Zapad ili na drugoj prikladnoj unutar zona gospodarsko-proizvodne namjene i komunalno-servisne namjene, odnosno lokaciji određenoj od strane JLS gravitirajućeg područja, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom,

- Sudjelovanje u izgradnji zajedničkog postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada na prikladnoj lokaciji unutar zona gospodarsko-proizvodne namjene i komunalno-servisne namjene, odnosno lokaciji određenoj od strane JLS gravitirajućeg područja, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom,

- Općina Petrovsko osigurat će lokaciju na kojoj je moguća izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, odnosno lokaciju kazete za zbrinjavanje azbesta u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom,

- Općina Petrovsko sudjelovat će u izgradnji zajedničkog reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji određenoj od strane JLS gravitirajućeg područja, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom,

- Općina Petrovsko sudjelovat će u izgradnji zajedničke kazete za otpad koji sadrži azbest na lokaciji odlagališta Gorjak ili drugoj prikladnoj lokaciji u skladu s prostornim planom,

- Nakon početka rada centra za gospodarenje otpadom Piškornica u koji će biti uključena Općina Petrovsko, odlagalište Gorjak će se sanirati i zatvoriti za odlaganje otpada uz proporcionalno sudjelovanje Općine Petrovsko u troškovima sanacije,

- Sudjelovanje u nabavi zajedničkog mobilnog reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada po naseljima Općine Petrovsko i gravitirajućeg područja Grada Krapine.

PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA

Plan za ostvarivanje ciljeva sprječavanja nastanka otpada putem predloženih mjera, na razini jedinice lokalne samouprave iznesen je u poglavljima 3.2.1 i 7.1.1.

Sprječavanje nastanka otpada

Sprječavanje nastanka otpada temelji se na implementaciji redoslijeda prvenstva u gospodarenju otpadom i modelu kružnog gospodarstva kako je to opisano u poglavlju 3.2.1. ovog Plana.

Postojeće stanje na području sprječavanja nastanka otpada

Na području Općine Petrovsko se primjenjuju mjere smanjenja nastanka otpada, gdje je god to moguće i na dobrovoljnoj bazi, kompostiranjem u vrtu, ponovnim korištenjem prikladne ambalaže u kućanstvima, doniranjem hrane i iskoristivih predmeta i materijala putem dobrotvornih organizacija (Caritas, Crveni križ i dr.).

Ciljevi i prioriteti

Cilj sprječavanja nastanka otpada je:

- odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada

- očuvanje prirodnih resursa

- smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta

- smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš

- smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš

U tom smislu prioritet je sprječavanje nastanka komunalnog otpada, biootpada, električnog i elektronskog otpada, otpadnog papira i kartona te građevnog otpada.

Mjere sprječavanja nastanka otpada

U poglavlju 7.1.1 uz opće mjere sprječavanja nastanka komunalnog otpada, dan je naglasak na sprječavanju nastanka biooptada, tj. otpada od hrane. Također, JLS se trebaju uključiti u educiranje i aktivno poticanje lokalnog stanovništva na kompostiranje u vlastitim kućanstvima kao učinkovitoj mjeri smanjenja nastajanja biootpada.

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA PLANA

Izvori financiranja

Provedba mjera za uspješnu uspostavu sustava gospodarenja otpadom Općine Petrovsko zahtijeva utvrđivanje izvora financiranja. Isti se u ovom planu trebaju uzeti u obzir samo kao okvirni budući da se izvori financiranja ne mogu unaprijed definirati. Iz tog razloga u ovom Planu iznijet će se mogući izvori financiranja planiranih zahvata koji imaju za cilj unapređenje sustava gospodarenja otpadom.

Izvori financiranja mogu biti, uz vlastita sredstva, dostupni iz javnih izvora, putem bankovnih kredita te privatnih izvora.

Javni izvori

Prema nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom, sredstva za ulaganja u gospodarenje otpadom bit će dostupna iz državnog proračuna, županijskih proračuna te gradskih i općinskih proračuna te sredstava komunalnih društava koja su u vlasništvu JLS, a sve u zavisnosti od veličine i važnosti samih zahvata za unapređivanje gospodarenja otpadom.

Također, mogući javni izvori su EU fondovi (Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Za potrebe gospodarenja otpadom Općine Petrovsko, dio financijskih sredstva je načelno osiguran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Osigurana sredstva se najvećim dijelom odnose na sufinanciranje projekata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Gorjak" u Općini Jesenje na kojem se odlaže otpad s područja Općine Petrovsko, kao i drugih projekata.

Krediti banaka

Mogući izvori su komercijalne banke, Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska investicijska banka, kao i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR). Krediti su u hrvatskim kunama, uz klauzulu u stranoj valuti.

Privatni izvori

Među privatne izvore financiranja ubrajaju se privatni kapital, javno–privatno partnerstvo, koncesija itd.

Izvori financiranja mogu biti i prihodi od oporabljenog otpada, naknade za odlaganje inertnog otpada, namjenske naknade koju bi plaćali proizvođači otpada, tj. kućanstva i gospodarski subjekti i sl. Visina troškova-prihoda kojim se opterećuju proizvođači otpada se mogu odrediti odmah nakon izrade tehničke dokumentacije za pojedine zahvate što će rezultirati  osiguravanjem potrebnih vlastitih sredstava kao učešća koji JLS treba osigurati bez obzira koji način financiranja odabrao.

Financijska sredstva potrebna za realizaciju Plana te rokovi izvršenja

Visina potrebnih financijskih sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Petrovsko prikazana su u tablici 10.2/1.

Tablica 10.2/1- Rokovi izvršenja i procjena potrebnih ulaganja u predviđenu opremu, objekte i aktivnosti u razdoblju od 2017. do 2022. godine

| Planirani objekti, oprema ili aktivnosti | Mjera | Faza 1. |  | Faza 2. |  | Faza 3. |  | Ukupno, kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |
| Spremnici za sakupljanje otpada na mjestu nastanka (biootpad i rKO) | 1.2.1, 1.3.2 |  |  |  | 184.270 |  |  | 184.270 |
| Reciklažni (zeleni) otoci i dodatni kontejneri za tekstil | 1.2.1 |  | 39.900 | 39.900 |  |  |  | 79.800 |
| Vrtni komposteri | 1.1.3 |  | 360.808 |  |  |  |  | 360.808 |
| Mobilno reciklažno dvorište – sudjelovanje u nabavi | 1.2.3 |  |  | 27.305 |  |  |  | 27.305 |
| Reciklažno dvorište za građevni otpad – sudjelovanje u izgradnji | 2.1.2 |  |  | 152.907 | 98.298 |  |  | 251.205 |
| Sortirnica– sudjelovanje u izgradnji | 1.2.2 |  |  | 550.000 |  |  |  | 550.000 |
| Kompostana– sudjelovanje u izgradnji | 1.3.3 |  |  |  | 620.000 |  |  | 620.000 |
| Specijalna vozila za skupljanje otpada – sudjelovanje u nabavi | 1.2.1, 1.3.2 |  |  |  | 163.829 |  |  | 163.829 |
| Sudjelovanje u sanaciji i zatvaranju službenog odlagališta, kao i u izgradnji kazete za otpad koji sadrži azbest | 4.1, 4.2, 2.6.3 |  | 731.434 | 499.292 | 499.292 | 499.292 | 89.560 | 2.318.871 |
| Edukacija i nadzor | 1.1.3, 5.2, 7.1 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 45.000 |
| Projektno-tehnička dokumenta-cija |  |  | 12.021 | 24.339 | 29.665 |  | 7.687 | 73.712 |
| Ukupno, kn |  | 7.500 | 1.151.663 | 1.301.244 | 1.602.854 | 506.792 | 104.747 | 4.674.800 |

Napomena: Iznosi procijenjenih ulaganja za sortirnicu, kompostanu, mobilno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad i kazetu za otpad koji sadrži azbest, sanaciju i zatvaranje odlagališta "Gorjak", odnose se na udio Općine Petrovsko od 10,9% u ukupnom kapacitetu postrojenja za pripadajuće gravitirajuće područje (Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj).

Udio sufinanciranja od strane FZOEU navedenih objekata, opreme i aktivnosti nije sagledan u navedenim iznosima. U iznosima nije uračunat PDV.

Izvor: IPZ Uniprojekt TERRA

POPIS KORISTENIH PODLOGA - PODATAKA

- Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2008.-2015., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/2008. od 27. studenoga 2008. godine

- Podaci Registra onečišćavanja okoliša (ROO- HAOP)

- Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom 2016. (HAOP), lipanj 2016.

- Pregled podataka iz Očevidnika prijevoznika otpada (HAOP), 12. siječnja 2017.

- Pregled podataka iz Očevidnika reciklažnih dvorišta (HAOP), 1. veljače 2017.

- Podaci Općine Petrovsko

- Podaci Krakom d.o.o.

- Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o mogućnostima osiguranja obveza u svezi s člankom 35. stavak 2. Zakona, KLASA: 351-01/14-01/61 URBROJ: 517-06-3-2-14-3 od 07. ožujka 2014. godine